Опубликованная патентная заявка США

№: US 2006/0079279 A1

Дата публикации:  13.04.2006

Мобильный телефон с функцией мыши

Изобретатель: Hsuan-Yu Lin, Yonghe City, TW (Сюань-Ю Линь, г. Юньхэ, Тайвань)

Почтовый адрес:  Rosenberg, Klein & Lee, 3458 Ellicott Center drive-suite 101, Ellicott City, MD 21043, US (Элликотт-Сити, Мэриленд, США)

Заявка №: 11/032,128

Дата подачи заявки: 11.01.2005

Приоритетные данные: 13.10.1004    Тайвань……………..093216236

Техническая информация: МКИ H04B 1/38 (2006.01)

НКИ 455/557

Реферат:

Мобильный телефон состоит из базы, экрана, прикрепленного к базе, и панели управления; на верхней стороне базы расположена плата приема сигнала и ползун, который может скользить по базе в любом направлении; на нижней стороне панели управления расположено соединительное отверстие, база прикрепляется к ползуну посредством соединительного выступа, продетого в соединительное отверстие; панель управления может быть расположена таким образом, что при её скольжении по базе источник сигнала двигается по плате приема сигнала, и плата приема сигнала принимает сигнал от  источника сигнала; таким образом, панель управления функционирует как мышь; панель управления может быть повернута в такое положение, чтобы она не покрывала плату приема сигнала, тогда сигналы будут подаваться путем касания платы приема сигнала.

Мобильный телефон с функцией мыши

Предпосылки создания изобретения

- Область изобретения

Данное изобретение можно описать как мобильный телефон с функцией мыши; если описывать его более детально, то это мобильный телефон, имеющий плату приема сигнала на базе и панель управления с источником сигнала, который соприкасается с платой приема сигнала таким образом, что панель управления скользит по базе, источник сигнала двигается по плате приема сигнала, и плата приема сигнала принимает сигналы; мобильный телефон, в свою очередь, имеет панель управления, которая функционирует как мышь.

- Краткий обзор известного уровня техники.

Сотовые телефоны стали удобным средством связи, позволяющим разговаривать по телефону, находясь в движении или за рулем автомобиля, и в любой местности, где налажена удовлетворительная передача сигнала между телефоном и центральной станцией.

Существуют различные способы подачи команд мобильным телефонам, например, через кнопки направления (вверх, вниз, влево, вправо), а также посредством сенсорных экранов, разработка которых значительно упростила использование широких возможностей современных мобильных телефонов.

Однако, мобильные телефоны с каждым днем становятся все более совершенными и приобретает все более широкие возможности. Существующие на сегодняшний день способы передачи команд мобильным телефонам, например через кнопки направления или сенсорные экраны, не являются достаточно удобными для использования передовых функций современных телефонов, например просматривания web-страниц в сети Интернет.

Резюме изобретения

Целью изобретения является создание мобильного телефона с функцией мыши для устранения вышеназванных недостатков.

Предлагается мобильный телефон, включающий в себя базу, экран, прикрепленный к базе, и панель управления. База оснащена сигналоприемной пластиной и блоком скольжения на верхней стороне, который может скользить по базе в любом направлении. На нижней стороне панели управления располагается соединительное отверстие, панель управления присоединяется к блоку скольжения посредством соединительного выступа, продетого в соединительное отверстие.

Панель управления может быть расположена таким образом, что когда панель  управления скользит по базе, источник сигнала движется по сигналоприемной пластине для того, чтобы сигналоприемная пластина получала сигналы от источника сигнала; таким образом, панель управления может  функционировать в качестве мыши.  Панель управления может быть повернута в такое положение, чтобы не покрывать сигналоприемную пластину, в этом случае ввод сигналов осуществляется касанием сигналоприемной пластины.

Краткое описание чертежей

Изобретение проиллюстрировано в виде примера приложенными чертежами, на которых:

Рис. 1 является детальным трехмерным видом мобильного телефона в соответствии с данным изобретением.

Рис. 2 является видом, демонстрирующим один способ использования мобильного телефона данного изобретения, и

Рис. 3 является видом, демонстрирующим другой способ использования мобильного телефона данного изобретения.

Формула изобретения

- Мобильный телефон с функцией мыши, содержащий

базу, на верхней стороне которой расположена сигналоприемная пластина  и блок скольжения, который может скользить по базе;

экран, присоединенный к базе; и

панель управления, на нижней стороне которой расположено соединительное отверстие;

панель управления, присоединенную к блоку скольжения посредством соединительного выступа, продетого в соединительное отверстие и присоединенного к панели управления; данная панель управления может быль  размещена таким образом, что источник сигнала будет двигаться по сигналолприемной пластине, когда панель управления скользит по базе, тем самым позволяя сигналоприемной плапстине получать сигналы от источника сигнала;

в соответствии с этим мобильный телефон имеет панель управления, которая функционирует в качестве мыши, облегчая использование Интернет служб на мобильном телефоне.

- Мобильный телефон по пункту 1, в котором панель управления может быть размещена под углом к базе так, чтобы не покрывать сигналоприемную пластину, размещенную на базе, позволяя тем самым  вводить сигналы касанием сигналоприемной пластины пальцами.

- Мобильный телефон по пункту 1, в котором сигналоприемная пластина является сенсорной панелью.

- Мобильный телефон по пункту 1, в котором сигналоприемная пластина является панелью резистивного типа.

- Мобильный телефон по пункту 1, в котором сигналоприемная пластина является приемной пластиной электромагнитного типа.

- Мобильный телефон по пункту 1, в котором сигналоприемная пластина является приемной пластиной теплочувствительного типа.

- Мобильный телефон по пункту 1, в котором сигналоприемная пластина является приемной пластиной светочувствительного типа.