Tungaloy Report	No. 384-E5

Сплав с покрытием CVD для обработки стали

Стружколомы для

Средней тяжелой

обработки

T U N G A L O Y

Отличная стойкость к образованию сколов благодаря

стабильной работе инструмента

New Triple Technology !

Provides a high level of reliability

with its excellent fracture resistance!

Невероятно стабильная работа инструмента!

Новая трехслойная технология!

Обеспечивает высокий уровень надежности с превосходной стойкостью к образованию сколов!

Особенности

Особая технология покрытия

T U N G A L O Y

Гладкая поверхность предотвращает налипание стружки и улучшает ее удаление.

Сравнение покрытий

Обычный тип

Технология упрочнения связи

Эта специальная возможность увеличить связь между покрытием и сплавом.

Технология ориентации колонн

Обычный тип

Кристаллическая структура

Сплав

Нагрузка 	Нагрузка

Распределение нагрузки

Поломка

Предотвращает появление трещин !!

Отличное сопротивление к поломке и увеличение срока службы инструмента !

Увеличение трещин ведет к истончению покрытия

T9125 сопротивление поломке

T9125

(TM)

✽30,000 ударов до появления трещин и окончания срока службы инструмента.

: Нет поломок

: Поломка

Пластина

: CNMG120408-**

Конкурент A

Обрабатываемый материал : S45C (C45E) / 245HB

Скорость обработки: Vc = 150 м/мин

Подача

Глубина обработки

: f = 0.3 мм/об

: ap = 1.5 мм

Конкурент B

Обработка : прерывная

0 	5,000    10,000  15,000   20,000   25,000   30,000   35,000

Кол-во ударов

СОЖ

: водорастворимый тип

Result

Даже при тяжелой прерывной обработке T9125, стойкость инструмента  очень высока.

Сплавы

Высокая

Скорость обработки

T9105

Низкая

T9105

T9115

T9125

T9135

Прерывистая

P05

P10

P15

P20

P25

P30

P35

P40

P05 обычный тип

T9115

P15 обычный тип

T9125

P25 обычный тип

P35

T9135

обычный тип

Легкая

Средняя

Тяжелая

Легкая

Средняя

Тяжелая

Прерывистая

| Применение | Сплав | Основа |  |  | Покрытие |  | Особенности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Применяемый код | Плотность | Твердость | Сопротивляемость поперечному разрыву | Состав | Толщина (µm) |  |
| Сталь | T9105 | 14.2 | 91.5 | 2.4 | Столбчатый кристал TiCN + Al2O3 | 16 | Highly stable grade for steel turning Special Surface Technology T U N G A L O Y T9105 демонстрирует прекрасный результат при высокоскоростной обработке. T9115 демонстрирует хороший баланс между износостойкостью и ударной вязкостью. Подходит для непрерывной и легкой прерывистой обработки. T9125 демонстрирует прекрасную стойкость к изломам. Подходит для средней и тяжелой обработки. T9135 демонстрирует отличную ударную вязкость при тяжелой прерывистой обработке. |
|  | P01 - P10 |  |  |  |  |  |  |
|  | T9115 | 13.9 | 91.0 | 2.5 |  |  |  |
|  | P10 - P20 |  |  |  |  |  |  |
|  | T9125 | 13.7 | 90.0 | 2.6 |  |  |  |
|  | P20 - P30 |  |  |  |  |  |  |
|  | T9135 | 13.5 | 89.0 | 2.6 |  |  |  |
|  | P30 - P40 |  |  |  |  |  |  |

Стружколом (Для отрицательных пластин

| Применение | Стружколом | Форма |  | Особенности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Финишная | TSF |  |  | Первые рекомендации для финишной обработки стали. Широкая канавка снижает контакт между поверхностью пластины и стружкой, что значительно снижает возможность перегрева |
| Средняя | TM | 0.2 |  | Стружколом для широкого спектра опций при низкой силе резания, с уникальной геометрией Для отвода стружки обеспечивает свободное реза- ние. |
| От средней до черновой | TH | 0.3 |  | Двухсторонний, работающий в трех измерениях позволяет эффективно отводить стружку. Работает на высоких подачах |

Основные стружколомы

7

Глубина обработки：ap (мм)

6

5

4 	TH

6º

3

2 	TM

1	TSF

0   0.1   0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7

Подача: f (мм/об)

Стандартные режимы обработки

Применение	Тип обработки	Стружколом  Сплав	Скорость обработки	Глубина обработки	Подача

Vc (м/мин) 	ap (мм) 	f  (мм/об)

Финишная

Средняя

Средняя и тяжелая

Непрерывная Прерывная и легкая Легкая прерывная

Тяжелая прерывная

Непрерывная Непрерывная и легкая прерывная Легкая прерывная

Тяжелая прерывная

Непрерывная Нерерывная и легкая прерывная легкая прерывная

Тяжелая прерывная

TSF TM

TH

T9105 	180 - 350

T9115 	100 - 300

T9125 	80 - 180

T9135 	50 - 150

T9105 	180 - 350

T9115 	100 - 300

T9125 	80 - 180

T9135 	50 - 150

T9105 	180 - 350

T9115 	100 - 300

T9125 	80 - 180

T9135 	50 - 150

0.2 - 1.5 	0.08 - 0.4

1.0 - 5.0 	0.2 - 0.5

3.0 - 6.0 	0.3-0.6

0   0.1   0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7

Дополнительные стружколомы

0   0.1   0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7

7 	7

Depth of cut：ap (mm)

Depth of cut：ap (mm)

6 	6 	All-round

14

12  THS

TUS

25

5 	TS 	5

4 	NS ZM  NM 	4

10 	25

Depth of cut：ap (mm)

DM 	8 	19

3 ZF

AFW 	3

6 	19

12,16

2 	2 	S

1 	 		1  AS

ASW

4 	19,25

2

12,16

TRS

0   0.1   0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7

0   0.1   0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7 	0   0.2   0.4  0.6  0.8   1.0   1.2  1.4   1.6

Подача: f (мм/об)	Подача: f (мм/об)	Подача: f (мм/об)

Применение Стружколом	Форма	Особенности

Финишная

Высокоскоростная, небольшая глубина обработки

Финишная средняя

ZF 	 NS

TS 	 AFW

AS ASW NM

ZM

0.2

0.2

0.2

Подходит при изменении глубины обработки. Отличается отводом стружки, идеально подходит для обработки стали без примеси свинца.

Стружколом для финишной обработки обладает отличным отводом стружки при низкой скорости подачи и небольшой глубине обработки. Подходит для обработки профильных заготовок

Идеальный стружколом для финишной обработки при широком спектре опций. Острая режущая кромка обеспечивает отличный отвод стружки.

Позитивная геометрия и отличный отвод стружки. Подходит для высокоскоростной обработки. Обладает функцией очистки.

Улучшенный стружколом для обработки с высокой скоростью подачи и небольшой глубине резания. Подходит для обработки  кованных заготовок.

Негативный дизайн геометрии обеспечивает высокую надежность и прочность кромки. Подходит для высокоскоростной обработки. Обладает функцией очистки.

NM стружколом имеет вытянутую форму и прочные кромки для работы при повышенной скорости подачи. Подходит для обработки кованой стали.

Улучшенный отвод стружки при профилировании. Идеально подходит для обработки стали без примеси свинца

All-round

0.2

Надежный стружколом для средней обработки при различных опциях: от непрерывной до непрерывной обработки.

Средняя

Тяжелая

Средняя тяжелая (Односторонняя) Тяжелая (Односторонняя)

DM

S

New

THS

New

TRS

New

TUS

0.25

0.15

0.4

0.3

0.45

Enhanced chipbreaker with exceptional fracture resistance that provides excellent chip control under a wide range of medium cutting conditions.

Sharp cutting edge and simply designed chipbreaker offer exceptional chip control and high productivity in medium cutting applications.

Оптимальный стружколом для средней и тяжелой обработки с разной глубиной резани.  Улучшенная кромка обеспечивает высокую прочность и низкие усилия резания.

Односторонний стружколом обеспечивает отличный отвод стружки при средней и тяжелой обработке. Небольште выступы вдоль режущей кромки сокращают контакт со стружкой.

Односторонний стружколом с уникальным дизайном обеспечивает отличный отвод стружки при большой глубине резания. Оптимальная режущая кромка увеличивает стойкость к изломам.

Стандартные режимы обработки

Применение	Тип обработки	Стружколом   СплавСкорость обработки Глубина обработки Подача

Vc (м/мин) 	ap (мм) 	f  (мм/об)

Финишная

Высокая скорость подачи, малая глубин арезания

От финишной до средней

Средняя

Тяжелая

Средняя тяжелая

(Односторонняя)

Тяжелая

(Односторонняя)

Непрерывная

От непрерывной до легкой прерывной	легкая прерывная

Тяжелая прерывная

Непрерывная От непрерывной до легкой прерывной легкая прерывная

Тяжелая прерывная

Непрерывная

От непрерывной до легкой прерывной легкая прерывная

Тяжелая прерывная

Непрерывная От непрерывной до легкой прерывной легкая прерывная

Тяжелая прерывная

Непрерывная От непрерывной до легкой прерывной легкая прерывная

Тяжелая прерывная

Непрерывная От непрерывной до легкой прерывной легкая прерывная

Тяжелая прерывная

Непрерывная От непрерывной до легкой прерывной легкая прерывная

Тяжелая прерывная

Непрерывная От непрерывной до легкой прерывной легкая прерывная

Тяжелая прерывная

Непрерывная От непрерывной до легкой прерывной легкая прерывная

Тяжелая прерывная

Непрерывная От непрерывной до легкой прерывной легкая прерывная

Тяжелая прерывная

Непрерывная

От непрерывной до легкой прерывной легкая прерывная

Тяжелая прерывная

Непрерывная От непрерывной до легкой прерывной легкая прерывная

Тяжелая прерывная

Непрерывная От непрерывной до легкой прерывной легкая прерывная

Тяжелая прерывная

Непрерывная

От непрерывной до легкой прерывной легкая прерывная

Тяжелая прерывная

ZF NS TS AFW AS ASW NM ZM

All-round

DM S

New

THS

New

TRS

Новинка

TUS

T9105 	180 - 350

T9115 	100 - 300

T9125 	80 - 180

T9135 	50 - 150

T9105 	180 - 350

T9115 	100 - 300

T9125 	80 - 180

T9135 	50 - 150

T9105 	180 - 350

T9115 	100 - 300

T9125 	80 - 180

T9135 	50 - 150

T9105 	180 - 350

T9115 	100 - 300

T9125 	80 - 180

T9135 	50 - 150

T9105 	180 - 350

T9115 	100 - 300

T9125 	80 - 180

T9135 	50 - 150

T9105 	180 - 350

T9115 	100 - 300

T9125 	80 - 180

T9135 	50 - 150

T9105 	180 - 350

T9115 	100 - 300

T9125 	80 - 180

T9135 	50 - 150

T9105 	180 - 350

T9115 	100 - 300

T9125 	80 - 180

T9135 	50 - 150

T9105 	180 - 350

T9115 	100 - 300

T9125 	80 - 180

T9135 	50 - 150

T9105 	180 - 350

T9115 	100 -300

T9125 	80 -180

T9135 	50 - 150

T9105 	180 - 350

T9115 	100 - 300

T9125 	80 - 180

T9135 	50 - 150

T9105 	180 - 350

T9115 	100 - 300

T9125 	80 - 180

T9135 	50 - 150

T9105 	180 - 350

T9115 	100 - 300

T9125 	80 - 180

T9135 	50 - 150

T9105 	180 - 350

T9115 	100 - 300

T9125 	80 - 180

T9135 	50 - 150

0.2 - 1.5 	0.07 - 0.2

0.2-1.5 	0.07 - 0.25

0.2 - 1.5 	0.08 - 0.2

0.5 - 1.5 	0.2 - 0.4

0.5 - 2.0 	0.2 - 0.6

0.5 - 2.0 	0.3 - 0.6

0.5 - 2.0 	0.15 - 0.4

0.7 - 2.0 	0.2 - 0.4

1.0 - 6.0 	0.2 - 0.4

1.0 - 5.0 	0.2 - 0.5

1.0 - 4.0 	0.2 - 0.4

1.5 - 11.0 	0.3 - 1.0

1.0 - 8.0 	0.2 - 0.8

1.0 - 12.0 	0.5 - 1.5

Стружколом (Для положительных пластин)

| Применение | Стружколом | Форма |  | Особенности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Финишная | PSF | 0.12 |  | Первые рекомендации для финишной обработки при малой силе резания и высокой износостойкости. Стружколом PSF обеспечивает отличный отвод стружки при небольшой глубине резания и сокращает проблемы с отведением стружки. |
| Финишная легкая | PSS | 0.15 |  | Стружколом PSS подходит для финишной легкой обработки нержавеющей стали и протачивания. Обеспечивает отличный отвод стружки при небольшом усилии резания. |
| Финишная средняя | PS |  |  | Стружколом, работающий в трех измерениях, обеспечивает отличный отвод стружки и обработку сверх острой режущей кромкой. Экономичная пластина класса “M” подходит для широко спектра опций. |
| Средняя | PM | 0.15 |  | Основной стружколом для средней обработки. Обеспечивает великолепную остроту режущей кромки и отвод стружки. |

7

Глубина обработки：ap (мм)

6

5

4  PSF  PSS  PM

3

PS

2

1

0   0.1   0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7

Подача: f (мм/об)

0   0.1   0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7

Стандартные режимы обработки

| Применение | Тип обработки | Стружколом | Сплав | Скорость обработки Vc (м/мин) | Глубина обработки ap (мм) | Подача f (мм/об) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Финишная | Непрерывная | PSF | T9105 | 180 - 350 | 0.1 - 0.5 | 0.08 - 0.3 |
|  | От непрерывной до легкой прерывной |  | T9115 | 100 - 300 |  |  |
|  | Легкая прерывная |  | T9125 | 80 - 180 |  |  |
|  | Тяжелая прерывная |  | T9135 | 50 - 150 |  |  |
| Финишная легкая | Непрерывная | PSS | T9105 | 180 - 350 | 0.3 - 2.0 | 0.08 - 0.3 |
|  | От непрерывной до легкой прерывной |  | T9115 | 100 - 300 |  |  |
|  | Легкая прерывная |  | T9125 | 80 - 180 |  |  |
|  | Тяжелая прерывная |  | T9135 | 50 - 150 |  |  |
| Финишная средняя | Непрерывная | PS | T9105 | 180 - 350 | 0.5 - 2.5 | 0.08 - 0.3 |
|  | От непрерывной до легкой прерывной |  | T9115 | 100 - 300 |  |  |
|  | Легкая прерывная |  | T9125 | 80 - 180 |  |  |
|  | Тяжелая прерывная |  | T9135 | 50 - 150 |  |  |
| Средняя | Непрерывная | PM | T9105 | 180 - 350 | 1.0 - 3.0 | 0.15 - 0.3 |
|  | От непрерывной до легкой прерывной |  | T9115 | 100 - 300 |  |  |
|  | Легкая прерывная |  | T9125 | 80 - 180 |  |  |
|  | Тяжелая прерывная |  | T9135 | 50 - 150 |  |  |

Пластины Отрицательный тип

Ромб, 80°

Стружколом

На складе

Толщина

Размеры (мм)

Применение

Вид

f - ap

Код заказа

Сплавы с покрытием

I.C.диаметрa

Диаметр отверстия

Радиус закругления

(Поперечное сечение)

ZF 	10

2

T9105  T9115  T9125  T9135

CNMG120404-ZF 	●	●

ød 	s 	ød1 	rε

0.4

12.7 	4.76 	5.16

8

ap (mm)

1

6

0   0.1   0.2

4

*CNMG120408-ZF 	●	●	●	0.8

0.2

NS

2

0     0.2    0.4    0.6    0.8    1.0

f (мм/об)

10

2

*CNMG120408-NS	●	●	12.7 	4.76 	5.16 	0.8

8

ap (mm)

1

6

0   0.1 0.2 0.3

4

2

Финишная

TSF

0      0.2    0.4    0.6    0.8    1.0

f (мм/об)

10

8

CNMG120404-TSF 	●	●	●

*CNMG120408-TSF 	●	●	●	●

12.7 	4.76 	5.16

0.4

0.8

ap (mm)

6 	CNMG120412-TSF 	●	●	1.2

4

2

0      0.2    0.4   0.6   0.8  1.0

f (мм/об)

TS	10

8

CNMG120404-TS 	●	●	●

*CNMG120408-TS 	●	●	●	●

12.7 	4.76 	5.16

0.4

0.8

ap (mm)

6 	CNMG120412-TS 	●	●	●	1.2

4

2

0     0.2    0.4    0.6    0.8    1.0

f (мм/обv)

AFW 	10 	CNMG120404-AFW	●	●

12.7 	4.76 	5.16

0.4

8 	*CNMG120408-AFW	●	●	●	●	0.8

ap (mm)

6

4

2

0     0.2    0.4    0.6    0.8    1.0

f (мм/обv)

AS	10

ap (mm)

8

CNMG120404-AS	●	●	●

*CNMG120408-AS	●	●	●	●

12.7 	4.76 	5.16

0.4

0.8

Высокая скорость подачи, небольшая

0.2

6

4

2

0     0.2    0.4    0.6    0.8    1.0

f (мм/об)

CNMG120412-AS	●	●	●	1.2

глубина

ASW 	10

*CNMG120408-ASW	●	●	●

12.7 	4.76 	5.16

0.8

обработки

0.2

8

ap (mm)

6

4

2

0     0.2    0.4    0.6    0.8    1.0

f (мм/об)

CNMG120412-ASW	●	●	●	1.2

Стружколом

На складе

Размеры (мм)

Применение

Вид

f - ap

Код заказа

Сплавы с покрытием

I.C.диаметр   Толщина

Диаметр отверстия

Радиус закругления

(Поперечное сечение)

T9105  T9115  T9125  T9135

ød 	s 	ød1 	rε

ness

10

NM 	CNMG120408-NM 	●	●	●	●

12.7 	4.76 	5.16

0.8

ap (mm)

8 	*CNMG120412-NM 	●	●	●	1.2

6

4

Финишная средняя

2

0     0.2    0.4    0.6    0.8    1.0

f (мм/об)

10

8

*CNMG120408-ZM 	●	●	●

CNMG120412-ZM 	●	●	●

12.7 	4.76 	5.16

0.8

1.2

| 4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 0 | 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 f (mm/rev) |  |  |  |  |
|  |  | CNMG090304-TM | ● | ● |  |
|  |  | CNMG090308-TM | ● | ● | ● |

ap (mm)

6 	CNMG120416-ZM 	●	●	1.6

Средняя

TM

6º

0.2

All-round

0.2

| 8 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | *CNMG120408-TM | ● | ● | ● | ● |
| 4 |  | CNMG120412-TM | ● | ● | ● | ● |
| 2 |  | CNMG120416-TM |  | ● | ● | ● |
| 0 0.2 0.4 0.6 0. | 8 1.0 | CNMG160612-TM | ● | ● | ● | ● |
| f (мм/об) |  | CNMG190608-TM | ● | ● | ● | ● |
|  |  | CNMG190612-TM | ● | ● | ● | ● |
|  |  | CNMG090304 |  | ● | ● |  |
|  |  | CNMG090308 | ● | ● | ● | ● |
|  |  | CNMG120404 | ● | ● | ● | ● |
|  |  | *CNMG120408 | ● | ● | ● | ● |

10

10

8

ap (mm)

6

4

2

0      0.2    0.4   0.6   0.8  1.0

f (mm/rev)

ap (mm)

CNMG120404-TM 	●	●	●	●

0.4

| 9.525 | 3.18 | 3.81 |
| --- | --- | --- |
| 12.7 | 4.76 | 5.16 |

0.8

0.4

0.8

1.2

| 15.875 | 6.35 | 6.35 |
| --- | --- | --- |
| 19.05 | 6.35 | 7.93 |
| 9.525 | 3.18 | 3.81 |
| 12.7 | 4.76 | 5.16 |
| 15.875 | 6.35 | 6.35 |

1.6

1.2

0.8

1.2

0.4

0.8

0.4

| CNMG120412 | ● | ● | ● | ● 1.2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CNMG120416 | ● | ● | ● | ● 1.6 |  |  |  |  |
| CNMG160608 | ● | ● | ● | ● 0.8 |  |  |  |  |
| CNMG160612 | ● | ● | ● | ● 1.2 |  |  |  |  |
| CNMG160616 | ● | ● | ● | ● 1.6 |  |  |  |  |
| CNMG190608 |  | ● | ● | ● 0.8 |  |  |  |  |
| CNMG190612 | ● | ● | ● | ● | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 1.2 |
| CNMG190616 |  | ● | ● | ● |  |  |  | 1.6 |
| CNMG120404-DM |  | ● | ● |  |  |  |  | 0.4 |
| *CNMG120408-DM | ● | ● | ● | ● 12.7 4.76 5.16 0.8 |  |  |  |  |
| CNMG120412-DM | ● | ● | ● | ● 1.2 |  |  |  |  |

0.8

DM 	10

8

ap (mm)

6

4

0.25	2

0     0.2    0.4    0.6    0.8    1.0

f (мм/об)

S 	10

CNMG120404R-S 	●	●

0.4

8

ap (mm)

6

4

0.15	2

CNMG120404L-S 	●	●	0.4

12.7 	4.76 	5.16

*CNMG120408R-S 	●	●	0.8

CNMG120408L-S 	●	●	0.8

0      0.2    0.4   0.6   0.8  1.0

f (мм/об)

ness

Стружколом

На складе

Размеры (мм)

Применение

Вид

f - ap

Код заказа

Сплавы с покрытием

I.C.диаметр   Толщина

Диаметр отверстия

Радиус закругления

Средняя тяжелая

(Поперечное сечение)

TH

0.3

THS

10

ap (mm)

8

6

4

2

0    0.2   0.4  0.6  0.8 1.0

f (мм/об)

T9105  T9115  T9125  T9135

ød 	s 	ød1 	rε

| 15.875 | 6.35 | 6.35 |
| --- | --- | --- |
| 19.05 | 6.35 | 7.93 |
| 12.7 | 4.76 | 5.16 |
| 15.875 | 6.35 | 6.35 |
| 19.05 | 6.35 | 7.93 |
| 25.4 | 9.52 | 9.12 |
| 12.7 | 4.76 | 5.16 |
| 15.875 | 6.35 | 6.35 |

Новинка

15

0.4

12

ap (mm)

25

9

1

6	12,16

3

0   0.3 0.6 0.9 1.2 1.5

f (мм/об)

TRS

Новинка

Средняя тяжелая

10

ap (mm)

8

6

4	1  ,25

(Односторонняяd)

0.3

2	12,16

0     0.2   0.4   0.6   0.8

f (мм/об)

19.05    6.35 	7.93

| *CNMG120408-TH | ● | ● | ● | ● | 0.8 12.7 4.76 5.16 1.2 1.6 1.2 1.6 1.2 1.6 0.8 1.2 1.6 1.2 1.6 1.2 1.6 2.4 2.4 0.8 1.2 1.2 1.6 1.6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CNMG120412-TH | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| CNMG120416-TH | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| CNMG160612-TH | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| CNMG160616-TH | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| CNMG190612-TH | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| CNMG190616-TH | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| CNMG120408-THS | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| CNMG120412-THS | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| CNMG120416-THS | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| *CNMG160612-THS | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| CNMG160616-THS | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| CNMG190612-THS |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| CNMG190616-THS |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| CNMG190624-THS |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| CNMG250924-THS |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| CNMM120408-TRS |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| CNMM120412-TRS |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| *CNMM160612-TRS |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| CNMM160616-TRS |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| CNMM190616-TRS |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| 1.0 CNMM190624-TRS |  | ● | ● | ● |  |  |  | 2.4 |
| CNMM250924-TRS |  | ● | ● | ● | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 2.4 |
| CNMM190612-TU |  |  | ● | ● |  |  |  | 1.2 |
| *CNMM190616-TU |  |  | ● | ● | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 1.6 |
| CNMM190624-TU |  | ● | ● | ● |  |  |  | 2.4 |
| CNMM250924-TU |  |  | ● | ● | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 2.4 |

Тяжелая (Односторонняя)

TU

0.35

TUS

30

24

ap (mm)

18

12	25

6	19

0    0.4  0.8  1.2  1.6  2.0

f (мм/об)

Новинка

15

| *CNMM190608-TUS |  | ● | ● |  |  |  |  | 0.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CNMM190612-TUS |  | ● | ● | ● |  |  |  | 1.2 |
| CNMM190616-TUS |  | ● | ● | ● | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 1.6 |
| CNMM190624-TUS |  | ● | ● | ● |  |  |  | 2.4 |
| CNMM190632-TUS |  | ● | ● |  |  |  |  | 3.2 |
| CNMM250916-TUS |  | ● | ● | ● |  |  |  | 1.6 |
| CNMM250924-TUS |  | ● | ● | ● | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 2.4 |
| CNMM250932-TUS |  | ● | ● |  |  |  |  | 3.2 |
| CNMA120408 | ● |  |  |  |  |  |  | 0.8 |
| CNMA120412 | ● |  |  |  | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
| CNMA120416 | ● |  |  |  |  |  |  | 1.6 |

ap (mm)

12

9

25

6

19

0.45 	3

0        0.3     0.6      0.9      1.2      1.5

f (мм/об)

-	10

8

Финишная средняя 	2

0    0.2  0.4  0.6  0.8  1.0

f (мм/об)

ness

Стружколом

На складе

Размеры (мм)

Применение

Вид

f - ap

Код заказа

Сплавы с покрытием

I.C.диаметр   Толщина

Диаметр отверстия

Радиус закругления

(Поперечное сечение)

ZF	10

8

ap (mm)

6

4

2

0.2

2

1

0   0.1   0.2

T9105  T9115  T9125  T9135

DNMG150404-ZF 	●	●	●

ød 	s 	ød1 	rε

0.4

| DNMG150408-ZF | ● | ● | ● | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DNMG150412-ZF | ● | ● | ● |  |  |  | 1.2 |
| DNMG150604-ZF | ● | ● |  |  |  |  | 0.4 |
| DNMG150608-ZF | ● | ● | ● | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 |
| DNMG150612-ZF | ● | ● |  |  |  |  | 1.2 |
| DNMG150404-NS ● *DNMG150408-NS ● ● ● |  |  |  | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 0.8 |

0     0.2    0.4    0.6    0.8    1.0

f (мм/об)

NS	10

8

ap (mm)

6

4

2

2

1

0   0.1 0.2 0.3

Финишная

TSF

0      0.2    0.4    0.6    0.8    1.0

| DNMG150404-TSF | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  | 0.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *DNMG150408-TSF | ● | ● | ● | ● | 12.7 |  | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| DNMG150412-TSF | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  | 1.2 |
| DNMG150604-TSF |  | ● | ● |  |  |  |  |  | 0.4 |
| DNMG150608-TSF | ● | ● | ● | ● | 12.7 |  | 6.35 | 5.16 | 0.8 |
| DNMG150612-TSF | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  | 1.2 |
| DNMG150404-TS |  | ● | ● | ● |  |  |  |  | 0.4 |
| *DNMG150408-TS | ● | ● | ● | ● | 12.7 |  | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| DNMG150412-TS | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  | 1.2 |
| DNMG150608-TS ● ● 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DNMG150612-TS |  | ● | ● |  | 12.7 |  | 6.35 | 5.16 | 1.2 |

f (мм/об)

10

ap (mm)

8

6

4

2

TS	10

ap (mm)

8

6

4

2

0      0.2    0.4    0.6    0.8  1.0

f (мм/об)

| f (mm/rev) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DNMG150404-AS | ● |  | ● |  |  |  | 0.4 |
|  | *DNMG150408-AS | ● | ● | ● | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
|  | DNMG150412-AS | ● | ● | ● |  |  |  | 1.2 |
|  | DNMG150604-AS | ● |  |  |  |  |  | 0.4 |
| 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 | DNMG150608-AS | ● | ● |  | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 |
|  | DNMG150612-AS | ● |  |  |  |  |  | 1.2 |
|  | *DNMG110408-CB | ● |  |  | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |

0     0.2    0.4    0.6    0.8    1.0

Высокая скорость подачи, малая глубина резания

|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 |  |  |  |  |
|  |  |  | f (мм/об) |  |  |  |  |
|  | NM | 10 |  | *DNMG150408-NM | ● | ● | ● |
|  |  | 8 |  | DNMG150412-NM | ● | ● | ● |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Финишная |  | 0 | 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 f (мм/об) |  |  |  |  |

Расточка (Двусторонняя)

AS 	10

8

ap (mm)

6

4

0.2 	2

0

CB 	10

8

ap (mm)

6

4

ap (mm)

12.7	4.76	5.16

0.8

1.2

средняя 	10

ap (mm)

8

6

4

2

12.7 	4.76 	5.16

12.7 	6.35 	5.16

0.8

1.2

0.8

1.2

| * | DNMG150408-ZM ● ● | ● |
| --- | --- | --- |
|  | DNMG150412-ZM ● ● DNMG150608-ZM ● ● | ● ● |
|  | DNMG150612-ZM ● ● |  |

0     0.2    0.4    0.6    0.8    1.0

f (мм/об)

Стружколом

На складе

Размеры (мм)

Применение

Вид

f - ap

Код заказа

Сплавы с покрытием

I.C.диаметр   Толщина

Диаметр отверстия

Радиус закругленияs

(Поперечное сечение)

T9105  T9115  T9125  T9135

ød 	s 	ød1 	rε

ness

TM 	DNMG110404-TM 	●	●	●

9.525    4.76 	3.81

0.4

DNMG110408-TM 	●	●	●	0.8

10 	DNMG150404-TM 	●	●	●	●

8

0.4

ap (mm)

6

4

6º

0.2	2

*DNMG150408-TM 	●	●	●	●	0.8

12.7 	4.76 	5.16

DNMG150412-TM 	●	●	●	●	1.2

DNMG150416-TM 	●	●	1.6

0      0.2    0.4    0.6    0.8  1.0

DNMG150604-TM 	●	●	●	●

0.4

f (мм/об)

DNMG150608-TM 	●	●	●	●	0.8

12.7 	6.35 	5.16

DNMG150612-TM 	●	●	●	●	1.2

DNMG150616-TM 	●	●	1.6

All-round

DNMG110404 	●	●

9.525    4.76 	3.81

0.4

DNMG110408 	●	●	●	●	0.8

10 	DNMG150404 	●	●	●

8

0.4

ap (mm)

6

4

0.2	2

*DNMG150408 	●	●	●	●	0.8

12.7 	4.76 	5.16

DNMG150412 	●	●	●	●	1.2

DNMG150416 	●	●	1.6

Средняя

f (мм/об)

DNMG150608 	●	●	●	●	0.8

12.7 	6.35 	5.16

DNMG150612 	●	●	●	●	1.2

DNMG150616 	●	●	1.6

DM 	10

*DNMG150408-DM 	●	●	●

12.7 	4.76 	5.16

0.8

8 	DNMG150412-DM 	●	●	●	●	1.2

ap (mm)

6 	DNMG150604-DM 	●

4

0.4

0.25

2

0     0.2    0.4    0.6    0.8    1.0

f (мм/об)

DNMG150608-DM 	●	●	●	0.8

12.7 	6.35 	5.16

DNMG150612-DM 	●	●	●	●	1.2

DNMG150616-DM 	●	1.6

S 	DNMG150404R-S 	●	●

0.4

DNMG150404L-S 	●	●	0.4

10 	12.7 	4.76 	5.16

ap (mm)

8 	*DNMG150408R-S 	●	●	0.8

6 	DNMG150408L-S 	●	●	0.8

4

0.15 	2

DNMG150604R-S 	●	●

0.4

0      0.2    0.4    0.6    0.8  1.0

f (мм/об)

DNMG150604L-S 	●	●	0.4

12.7 	6.35 	5.16

DNMG150608R-S 	●	●	0.8

DNMG150608L-S 	●	●	0.8

TH	10

8

*DNMG150408-TH 	●	●	●

DNMG150412-TH 	●	●	●

12.7 	4.76 	5.16

0.8

1.2

ap (mm)

6	DNMG150416-TH 	●	●	1.6

4

0.3

2

0     0.2   0.4  0.6  0.8 1.0

DNMG150608-TH 	●	●	●

DNMG150612-TH 	●	●	●

12.7 	6.35 	5.16

0.8

1.2

Средняя

тяжелая

f (mm/rev)

DNMG150616-TH 	●	●	●	1.6

w

НовинкаHS 	10

8

DNMG150408-THS 	●	●	●

DNMG150412-THS 	●	●	●

12.7 	4.76 	5.16

0.8

1.2

ap (mm)

6	DNMG150416-THS 	●	●	1.6

4

0.4

2

0    0.2   0.4  0.6  0.8 1.0

DNMG150608-THS 	●	●	●

*DNMG150612-THS 	●	●	●

12.7 	6.35 	5.16

0.8

1.2

f (мм/об)

DNMG150616-THS 	●	●	1.6

ness

Стружколом

На складе

Размерыs (мм)

Применение

Вид

f - ap

Код заказа

Сплавы с покрытием

I.C.диаметр   Толщина

Диаметр отверстия

Радиус закругления

(Поперечное сечение)

T9105  T9115  T9125  T9135

ød 	s 	ød1 	rε

NS	10

8

ap (mm)

6

4

2

2

1

0   0.1 0.2 0.3

*SNMG120408-NS 	●	●	12.7 	4.76 	5.16 	0.8

TSF

0      0.2    0.4    0.6    0.8    1.0

f (мм/об)

10

ap (mm)

8

SNMG120404-TSF 	●	●

*SNMG120408-TSF 	●	●

12.7 	4.76 	5.16

0.4

0.8

Финишная

6 	SNMG120412-TSF 	●	●	1.2

4

2

0      0.2    0.4    0.6    0.8  1.0

f (мм/об)

TS	10

8

SNMG120404-TS 	●	●

*SNMG120408-TS 	●	●	●	●

12.7 	4.76 	5.16

0.4

0.8

ap (mm)

6 	SNMG120412-TS 	●	●	●	1.2

4

2

0     0.2    0.4    0.6    0.8    1.0

f (мм/об)

ZM 	10

*SNMG120408-ZM 	●	●	●

ap (mm)

12.7 	4.76 	5.16

0.8

Финишная средняя

Высокая скорость подачи, небольшая глубина резания

AS

0.2

8

6

4

2

0     0.2    0.4    0.6    0.8    1.0

f (мм/об)

10

8

ap (mm)

6

4

2

0     0.2    0.4    0.6    0.8    1.0

f (мм/об)

SNMG120412-ZM 	●	●	●	1.2

*SNMG120408-AS 	●	●	12.7 	4.76 	5.16 	0.8

TM 	SNMG090304-TM 	●	●	●

9.525    3.18 	3.81

0.4

SNMG090308-TM 	●	●	●	0.8

10

SNMG120404-TM 	●	●

ap (mm)

8

0.4

Средняя

6 	*SNMG120408-TM 	●	●	●	●	0.8

12.7 	4.76 	5.16

4 	SNMG120412-TM 	●	●	●	●	1.2

2 	SNMG120416-TM 	●	●	●	1.6

0.2

0      0.2    0.4    0.6    0.8  1.0

SNMG150608-TM 	●

15.875   6.35 	6.35

0.8

6º

f (мм/об)

SNMG150612-TM 	●	1.2

SNMG190608-TM 	●

19.05    6.35 	7.93

0.8

SNMG190612-TM 	●	1.2

Квадрат, 90°

Стружколом

На складе

Негативные пластины

ness

Размеры (мм)

Применение

Вид

f - ap

Код заказа

Сплавы с покрытием

I.C.диаметрa   Толщина

Диаметр отверстия

Радиус закругления

(Поперечное сечение)

All-round

T9105  T9115  T9125  T9135

SNMG090304 	●	●

ød 	s 	ød1 	rε

0.4

9.525    3.18 	3.81

SNMG090308 	●	●	●	0.8

SNMG120404 	●	●	●

0.4

10 	*SNMG120408 	●	●	●	●	0.8

ap (mm)

8 	SNMG120412 	●	●	●	●

6

12.7 	4.76 	5.16

1.2

SNMG120416 	●	●	●	●	1.6

4

SNMG120420 	●	●	●	2.0

2

0.2

0      0.2    0.4    0.6    0.8  1.0

SNMG150612 	●	●	●

15.875   6.35 	6.35

1.2

f (мм/об)

SNMG150616 	●	●	1.6

SNMG190612 	●	●	●

19.05    6.35 	7.93

1.2

Средняя

SNMG190616 	●	●	●	1.6

SNMG250724 	●	●	●	25.4 	7.94 	9.12 	2.4

DM 	10

*SNMG120408-DM 	●	●

12.7 	4.76 	5.16

0.8

8

ap (mm)

6

4

0.25	2

SNMG120412-DM 	●	●	●	1.2

0     0.2    0.4    0.6    0.8    1.0

f (мм/об)

S 	10

SNMG120404R-S 	●	●

0.4

8

ap (mm)

6

4

0.15	2

SNMG120404L-S 	●	●	0.4

12.7 	4.76 	5.16

*SNMG120408R-S 	●	●	0.8

SNMG120408L-S 	●	●	0.8

0      0.2    0.4    0.6    0.8  1.0

f (mm/rev)

TH 	10

*SNMG120408-TH 	●	●	●

12.7 	4.76 	5.16

0.8

8	SNMG120412-TH 	●	●	●	1.2

ap (mm)

6	SNMG150612-TH 	●	●	●

4

15.875   6.35 	6.35

1.2

0.3	2

SNMG150616-TH 	●	●	●	1.6

0     0.2   0.4  0.6  0.8 1.0

SNMG190612-TH 	●	●	●	●

19.05    6.35 	7.93

1.2

f (мм/об)

SNMG190616-TH 	●	●	●	●	1.6

THS 	SNMG120408-THS 	●	●	●	12.7 	4.76 	5.16 	0.8

Новинка

SNMG120412-THS 	●	●	●	1.2

Средняя

15	SNMG150612-THS 	●	●

15.875   6.35 	6.35

1.2

тяжелая

12	SNMG150616-THS 	●	●	1.6

25

9	*SNMG190608-THS 	●	●	●

19

0.8

0.4

6	12,15

3

SNMG190612-THS 	●	●	●	1.2

19.05    6.35 	7.93

SNMG190616-THS 	●	●	●	1.6

0   0.3 0.6 0.9 1.2 1.5

f (мм/об)

SNMG190624-THS 	●	●	●	2.4

SNMG250716-THS 	●	●	●

25.4 	7.94 	9.12

1.6

SNMG250724-THS 	●	●	●	2.4

TRS 	10

*SNMM150612-TRS 	●	●	●

15.875   6.35 	6.35

1.2

ap (mm)

New

8	SNMM150616-TRS 	●	●	●	1.6

Средняя тяжелая
6

4	19,25

SNMM190616-TRS 	●	●	●

19.05    6.35 	7.93

1.6

(Односторонняя3

2	15

SNMM190624-TRS 	●	●	●	2.4

SNMM250924-TRS 	●	●	●	25.4 	9.52 	9.12 	2.4

sided)

TU

0    0.2   0.4   0.6   0.8   1.0

f (мм/об)

30

*SNMM190616-TU 	●

ap (mm)

19.05    6.35 	7.93

1.6

Тяжелая

0.35

24

18

12 	25

6 	19

SNMM190624-TU 	●	●	2.4

SNMM250724-TU 	●	●	25.4 	7.94 	9.12 	2.4

SNMM250924-TU 	●	●	25.4 	9.52 	9.12 	2.4

0     0.4    0.8    1.2    1.6    2.0

f (мм/об)

Толщина

Стружколом

На складе

Размеры (мм)

| T9105 T9115 T9125 T9135 ød s ød1 rε |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *SNMM190612-TUS | ● | ● | ● |  |  |  | 1.2 |
| SNMM190616-TUS | ● | ● | ● | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 1.6 |
| SNMM190624-TUS | ● | ● | ● |  |  |  | 2.4 |
| SNMM250724-TUS ● ● ● 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.4 SNMM250732-TUS ● ● |  |  |  |  | 7.94 | 9.12 3.2 |  |
| SNMM250924-TUS ● ● ● 25.4 SNMM250932-TUS ● ● |  |  |  |  | 9.52 | 2.4 9.12 3.2 |  |

Применение

Вид

(Поперечное сечение)

TUS

f - ap

15

Код заказа

Сплавы с покрытием

I.C.диаметр  Thick-

Диаметр отверстия

Радиус закругления

Новинка

12

Тяжелая

ap (mm)

9

25

6

3

0.45 	19

0        0.3     0.6      0.9     1.2      1.5

f (мм/об)

Треугольник, 60°

Стружколом

На складе

ness

Размеры (мм)

Применение

Вид

f - ap

Код заказа

Сплавы с покрытием

I.C.диаметр   Толщина

Диаметр отверстия

Радиус закругления

(Поперечное сечение)

T9105  T9115  T9125  T9135

ød 	s 	ød1 	rε

ZF

TNMG160404-ZF 	●	●	●

10

2

9.525    4.76 	3.81

0.4

0.2

8

1

6

0   0.1   0.2

4

2

*TNMG160408-ZF 	●	●	●	0.8

ap (mm)

0     0.2    0.4    0.6    0.8    1.0

f (мм/обv)

NS 	10

2

TNMG160404-NS 	●	●

9.525    4.76 	3.81

0.4

8

1

ap (mm)

6

0   0.1 0.2 0.3

4

2

*TNMG160408-NS 	●	●	●	0.8

Финишная

| 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f (мм/об) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TNMG160404-TSF |  | ● | ● | ● |  |  |  | 0.4 |
|  | *TNMG160408-TSF | ● | ● | ● | ● | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
|  | TNMG160412-TSF |  | ● | ● | ● |  |  |  | 1.2 |

0

10

TSF

8

ap (mm)

6

4

ap (mm)

2

| TS |  | 0 | 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 f (мм/об) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 |  | TNMG160404-TS |  | ● | ● | ● |  |  |  | 0.4 |
|  |  | 8 |  | *TNMG160408-TS | ● | ● | ● | ● | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
|  |  | 6 |  | TNMG160412-TS | ● | ● | ● | ● |  |  |  | 1.2 |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 f (мм/об) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AS | 10 |  | TNMG160404-AS |  |  | ● | ● |  |  |  | 0.4 |
| Высокая |  | 8 |  | *TNMG160408-AS | ● | ● | ● | ● | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |

Скорость подачи,

Небольшая глубина резания

ap (mm)

0.2

6

4

2

0     0.2    0.4    0.6    0.8    1.0

f (мм/об)

TNMG160412-AS 	●	●	●	1.2

CB 	10

TNMG110304-CB 	●

6.35 	3.18 	2.26

0.4

Расточка (Двусторонняя)

8 	*TNMG110308-CB 	●	0.8

ap (mm)

6

4

2

0     0.2    0.4    0.6    0.8    1.0

f (мм/об)

Треугольник, 60°

Стружколом

На складе

Негативные пластины

ness

Размеры (мм)

Применение

Вид

f - ap

Код заказа

Сплавы с покрытием

I.C.диаметр   Толщина

Диаметр отверстия

Радиус закругления

(Поперечное сечение)

NM 	10

T9105  T9115  T9125  T9135

*TNMG160408-NM 	●

ød 	s 	ød1 	rε

0.8

9.525    4.76 	3.81

8 	TNMG160412-NM 	●	●	1.2

ap (mm)

6

4

Финишная

ZM

2

0     0.2    0.4    0.6    0.8    1.0

|  | TNMG160404-ZM ● ● ● |
| --- | --- |
|  | TNMG160408-ZM ● ● ● |
|  | *TNMG160412-ZM ● ● ● |

f (мм/об)

10

8

6

ap (mm)

4

9.525    4.76 	3.81

0.4

0.8

1.2

TNMG220412-ZM 	●	12.7 	4.76 	5.16 	1.2

2

0     0.2    0.4    0.6    0.8    1.0

f (мм/об)

TM	TNMG110304-TM 	●	●	●	6.35 	3.18 	2.26 	0.4

10 	TNMG110308-TM 	●	●	●	0.8

ap (mm)

6

8 	TNMG160404-TM 	●	●	●

*TNMG160408-TM 	●	●	●	●

4

9.525    4.76 	3.81

0.4

0.8

TNMG160412-TM 	●	●	●	●	1.2

6º

2

0.2

0      0.2    0.4    0.6    0.8  1.0

f (мм/об)

TNMG220408-TM 	●	●	●	●

TNMG220412-TM 	●	●	●

12.7 	4.76 	5.16

0.8

1.2

All-round

TNMG220416-TM 	●	●	1.6

TNMG110304 	●	●	6.35 	3.18 	2.26 	0.4

TNMG110308 	●	●	0.8

10 	TNMG160404 	●	●	●	●

0.4

ap (mm)

8 	*TNMG160408 	●	●	●	●	0.8

6 	TNMG160412 	●	●	●	●

9.525    4.76 	3.81

1.2

4 	TNMG160416 	●	●	●	1.6

2 	TNMG160420 	●	●	●	2.0

Средняя

0.2

0      0.2    0.4    0.6    0.8  1.0

f (мм/об)

TNMG220408 	●	●	●	●

TNMG220412 	●	●	●	●

12.7 	4.76 	5.16

0.8

1.2

TNMG220416 	●	●	1.6

DM

*TNMG160408-DM 	●	●	●	●

10

9.525    4.76 	3.81

0.8

8

ap (mm)

6

4

0.25	2

TNMG160412-DM 	●	●	1.2

0     0.2    0.4    0.6    0.8    1.0

f (мм/об)

S	TNMG160404R-S 	●	●

TNMG160404L-S 	●	●

9.525    4.76 	3.81

0.4

0.4

10

ap (mm)

8 	*TNMG160408R-S 	●	●	0.8

6 	TNMG160408L-S 	●	●	0.8

4

2

0.15

TNMG220404R-S 	●	●

TNMG220404L-S 	●	●

12.7 	4.76 	5.16

0.4

0.4

0      0.2    0.4    0.6    0.8  1.0

f (мм/об)

TNMG220408R-S 	●	●	0.8

TNMG220408L-S 	●	●	0.8

TH	10

*TNMG220408-TH 	●	●	●

12.7 	4.76 	5.16

0.8

Средняя тяжелая

8

ap (mm)

6

4

2

0.3

TNMG220412-TH 	●	●	●	1.2

| 0 | 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | f (мм/об) |  |  |  |  |  |

THS

Новинка

Средняя тяжелая

12.7 	4.76 	5.16

0.8

ap (mm)

1.2

0.4

| 10 |  | TNMG220408-THS | ● | ● | ● |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | *TNMG220412-THS | ● | ● | ● |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 0 | 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 f (мм/об) |  |  |  |  |

Тригон, 80°

Стружколом

На складе

ness

Размеры (мм)

Применение

Вид

f - ap

Код заказа

Сплавы с покрытием

I.C.диаметр   Толщина

Диаметр отверстия

Радиус закругления

(Поперечное сечение)

ZF 	10

2

T9105  T9115  T9125  T9135

WNMG060404-ZF 	●	●

ød 	s 	ød1 	rε

0.4

9.525    4.76 	3.81

ap (mm)

8 	1 	WNMG060408-ZF 	●	●	0.8

6

0   0.1   0.2

4

WNMG080404-ZF 	●	●	●

12.7 	4.76 	5.16

0.4

0.2

2

0     0.2    0.4    0.6    0.8    1.0

f (мм/об)

*WNMG080408-ZF 	●	●	●	0.8

NS 	10

2

WNMG080404-NS 	●	●

12.7 	4.76 	5.16

0.4

8

1

ap (mm)

6

0   0.1 0.2 0.3

4

2

*WNMG080408-NS 	●	●	0.8

TSF

0      0.2    0.4    0.6    0.8    1.0

f (мм/об)

10

WNMG060404-TSF 	●	●

9.525    4.76 	3.81

0.4

ap (mm)

8 	*WNMG060408-TSF 	●	●	0.8

Финишная

6 	WNMG080404-TSF 	●	●	●

4

WNMG080408-TSF 	●	●	●

2

12.7 	4.76 	5.16

0.4

0.8

0      0.2    0.4    0.6    0.8  1.0

f (мм/об)

WNMG080412-TSF 	●	●	●	1.2

| WNMG080404-TS | ● | ● | ● |  |  |  |  | 0.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *WNMG080408-TS | ● | ● | ● | 12.7 |  | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| WNMG080412-TS | ● | ● | ● |  |  |  |  | 1.2 |

TS 	10

ap (mm)

8

6

4

2

0     0.2    0.4    0.6    0.8    1.0

f (мм/об)

10

AFW 	WNMG060404-AFW 	●	●

0.4

| 9.525 | 4.76 | 3.81 |
| --- | --- | --- |
| 12.7 | 4.76 | 5.16 |

8 	WNMG060408-AFW 	●	●	●	●	0.8

ap (mm)

6 	WNMG080404-AFW 	●	●

4

0.4

*WNMG080408-AFW 	●	●	●	●	0.8

2

| 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f (mm/rev) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WNMG080404-AS | ● |  |  |  |  |  |  | 0.4 |
|  | *WNMG080408-AS | ● | ● | ● | ● | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
|  | WNMG080412-AS | ● | ● | ● | ● |  |  |  | 1.2 |

0

Высокая скорость подачи, небольшая глубина резания

AS

0.2

10

8

ap (mm)

6

4

2

0     0.2    0.4    0.6    0.8    1.0

f (mm/rev)

Тригон, 80°

Стружколом

На складе

Негативные пластины

ness

Размеры (мм)

Применение

Вид

f - ap

Код заказа

Сплавы с покрытием

I.Cдиаметр   Толщина

Диаметр отверстия

Радиус закругления

(Поперечное сечение)

ASW 	10

T9105  T9115  T9125  T9135

WNMG060408-ASW 	●	●	●

ød 	s 	ød1 	rε

0.8

9.525    4.76 	3.81

Высокая скорость подачи небольшая глубина резания

6

*WNMG080408-ASW 	●	●	●	●

4

12.7 	4.76 	5.16

0.8

ap (mm)

0.2

2

0     0.2    0.4    0.6    0.8    1.0

f (мм/об)

WNMG080412-ASW 	●	●	●	●	1.2

CB	10

ap (mm)

8

WNMG060404-CB 	●

9.525    4.76 	3.81

0.4

Растачивание(Двустороннее)

*WNMG060408-CB 	●	0.8

6

4

2

0     0.2    0.4    0.6    0.8    1.0

f (мм/об)

NM 	10

*WNMG080408-NM 	●	●	●

12.7 	4.76 	5.16

0.8

8 	WNMG080412-NM 	●	●	●	●	1.2

ap (mm)

6

4

Финишная средняя

2

0     0.2    0.4    0.6    0.8    1.0

f (мм/об)

10

WNMG060408-ZM 	●	●	●

9.525    4.76 	3.81

0.8

8 	WNMG060412-ZM 	●	●	●	1.2

ap (mm)

6

*WNMG080408-ZM 	●	●	●

4

2 	WNMG080412-ZM 	●	●	●

12.7 	4.76 	5.16

0.8

1.2

0     0.2    0.4    0.6    0.8    1.0

f (мм/об)

WNMG080416-ZM 	●	●	1.6

TM 	10

WNMG060404-TM 	●	●	●

9.525    4.76 	3.81

0.4

8 	WNMG060408-TM 	●	●	●	●	0.8

ap (mm)

6 	WNMG080404-TM 	●	●	●	●

4

0.4

6º

0.2

2

0      0.2    0.4    0.6    0.8  1.0

f (мм/об)

*WNMG080408-TM 	●	●	●	●	0.8

12.70    4.76 	5.16

WNMG080412-TM 	●	●	●	●	1.2

WNMG080416-TM 	●	●	●	1.6

All-round 	10

WNMG060404 	●	●

9.525    4.76 	3.81

0.4

Средняя

8	WNMG060408 	●	●	0.8

ap (mm)

6	WNMG080404 	●	●	●	●

4

0.4

0.2

2

0      0.2    0.4    0.6   0.8  1.0

f (мм/об)

*WNMG080408 	●	●	●	●	0.8

12.7 	4.76 	5.16

WNMG080412 	●	●	●	●	1.2

WNMG080416 	●	●	●	●	1.6

DM 	10

*WNMG080408-DM 	●	●	●	●

12.7 	4.76 	5.16

0.8

8

ap (mm)

6

4

0.25	2

WNMG080412-DM 	●	●	●	●	1.2

0     0.2    0.4    0.6    0.8    1.0

f (mm/rev)

Тригон, 80°

Стружколом

На складе

Негативные пластины

ness

Размерыs (мм)

Применение

Вид

f - ap

Код заказа

Сплав с покрытием

I.C.диаметр   Толщина

Диаметр отверстия

Радиус закругления

(Поперечное сечение)

TH 	10

T9105  T9115  T9125  T9135

*WNMG080408-TH 	★ 	●	●	●

ød 	s 	ød1 	rε

0.8

8 	WNMG080412-TH 	●	●	●	●

ap (mm)

6

12.7 	4.76 	5.16

1.2

WNMG080416-TH 	●	●	●	1.6

| 15.875 | 6.35 | 6.35 |
| --- | --- | --- |
| 12.7 | 4.76 | 5.16 |
| 15.875 | 6.35 | 6.35 |

4

2

0.3

WNMG100612-TH 	●	●

1.2

Среднее тяжелое

0      0.2    0.4    0.6    0.8  1.0

f (мм/об)

WNMG100616-TH 	●	●	1.6

THS 	10

WNMG080408-THS 	●	●	●	●

0.8

Новинка

8 	*WNMG080412-THS 	●	●	●	●	1.2

6

WNMG080416-THS 	●	●	1.6

4

ap (mm)

2

0.4

WNMG100612-THS 	●	●	●

1.2

0      0.2    0.4    0.6    0.8  1.0

f (мм/об)

WNMG100616-THS 	●	●	●	1.6

Ромб, 35°

Стружколом

На складе

ness

Размеры (мм)

Применение

Вид

f - ap

Код заказа

Сплавы с покрытием

I.C.диаметр   Толщина

Диаметр отверстия

Радиус закругления

(Поперечное сечение)

ZF 	10

T9105  T9115  T9125  T9135

VNMG160404-ZF 	●	●	●

ød 	s 	ød1 	rε

0.4

8 	*VNMG160408-ZF 	●	●	●

9.525    4.76 	3.81

0.8

ap (mm)

6 	VNMG160412-ZF 	●	●	●	1.2

4

2

TSF

0      0.2    0.4    0.6    0.8  1.0

f (мм/об)

10

8

6

VNMG160404-TSF 	●	●	●	●

*VNMG160408-TSF 	●	●	●	●

9.525    4.76 	3.81

0.4

0.8

Финишная

VNMG160412-TSF 	●	●	●	●	1.2

4

2

TS	10

8

ap (mm)

0     0.2    0.4    0.6    0.8    1.0

f (мм/об)

2

1

VNMG160404-TS 	●	●	●

*VNMG160408-TS 	●	●	●

9.525    4.76 	3.81

0.4

0.8

ap (mm)

6

0   0.1   0.2

4

VNMG160412-TS 	●	●	●	1.2

Финишная средняя

Средняя

0.2

ZM

TM

6º

0.2

2

0     0.2    0.4    0.6    0.8    1.0

f (mm/rev)

10

ap (mm)

6

4

2

| 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f (мм/об) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VNMG160404-TM | ● | ● | ● | ● |  |  |  | 0.4 |
|  | *VNMG160408-TM | ● | ● | ● | ● | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
|  | VNMG160412-TM | ● | ● | ● | ● |  |  |  | 1.2 |

0

10

ap (mm)

8

6

4

2

*VNMG160408-ZM 	●	●	●

9.525    4.76 	3.81

0.8

0      0.2    0.4    0.6   0.8  1.0

f (мм/об)

Ромб, 35°

Стружколом

На складе

Негативные пластины

ness

Размеры (мм)

| (Cross section) T9105 T9115 T9125 T9135 ød s ød1 rε |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| All-round | 10 |  | VNMG160404 | ● | ● | ● | ● |  |  |  | 0.4 |
|  | 8 |  | *VNMG160408 | ● | ● | ● | ● | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| 6 VNMG160412 ● ● 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.2 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 f (мм/об) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DM 10 |  |  | *VNMG160408-DM | ● | ● | ● | ● 0.8 |  |  |  |  |
| Новинка 8 VNMG160412-DM ● ● ● 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.25 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 f (мм/об) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Применение

Вид

Поперечное сечение
f - ap

Код заказа

Сплавы с покрытием

I.C.диаметр   Толщина

Диаметр отверстия

Радиус закругления

ap (mm)

Средняя

ap (mm)

N

9.525    4.76 	3.81

Ромб, 25°

Стружколом

На складе

ness

Размеры (мм)

Применение

Вид

f - ap

Код заказа

Сплавы с покрытием

I.C.диаметр   Толщина

Диаметр отверстия

Радиус закругления

(Поперечное сечениеn)

ZF 	5

T9105  T9115  T9125  T9135

YNMG160404-ZF 	●	●

ød 	s 	ød1 	rε

0.4

9.525    4.76 	3.81

4 	*YNMG160408-ZF 	●	●	0.8

ap (mm)

3

Финишная средняя

0.2

ZM

2

1      08

04

0     0.1    0.2    0.3    0.4    0.5

f (мм/об)

5

YNMG160404-ZM 	●	●

9.525    4.76 	3.81

0.4

4

ap (mm)

3

2

1	08

04

0     0.1    0.2    0.3    0.4    0.5

f (мм/об)

*YNMG160408-ZM 	●	●	0.8

Круг

Стружколом

На складе

ness

Размеры (мм)

| RNMG090300-61 |  | ● | ● |  | 9.525 | 3.97 | 3.81 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *RNMG120400-61 | ● | ● | ● | ● | 12.7 | 4.76 | 5.16 | - |
| RNMG150600-61 |  | ● | ● |  | 15.875 | 6.35 | 6.43 | - |
| RNMG190600-61 |  | ● | ● | ● | 19.05 | 6.35 | 7.93 | - |
| RNMG250900-61 |  | ● | ● |  | 25.4 | 9.52 | 9.22 | - |

Применение

Вид

f - ap

Код заказа

Сплавы с покрытием

I.Cдиаметр   Толщина

Диаметр отверстия

Радиус закругления

Тяжелая обработка

(Поперечное сечение10

8

ap (mm)

6

4

0.15 	2

25

15,19

09,12

T9105  T9115  T9125  T9135

ød 	s 	ød1 	rε

0     0.4    0.8    1.2    1.6    2.0

f (мм/об)

Пластины Положительный тип

Ромб, 80° (7°)

Стружколом

На складе

ness

Размеры (мм)

Применение

Вид

f - ap

Код заказа

Сплавы с покрытием

I.C.диаметр   Толщина-

Диаметр отверстия

Радиус закругления

(Поперечное сечение)

T9105  T9115  T9125  T9135

ød 	s 	ød1 	rε

PSF	10

8

CCMT060204-PSF 	●	●	6.35 	2.38 	2.8 	0.4

ap (mm)

CCMT09T304-PSF 	●	●

6

9.525    3.97 	4.4

0.4

Финишнаяg

0.12

4

2

0     0.2    0.4   0.6   0.8  1.0

f (мм/об)

*CCMT09T308-PSF 	●	●	0.8

10

PSS 	CCMT060204-PSS 	●	●	6.35 	2.38 	2.8 	0.4

CCMT060208-PSS 	●	●	0.8

ap (mm)

6

8

Финишная

*CCMT09T304-PSS 	●	●

9.525    3.97 	4.4

0.4

легкаt

4 	CCMT09T308-PSS 	●	●	0.8

0.15

2

0      0.2    0.4   0.6   0.8  1.0

CCMT120404-PSS 	●	●

CCMT120408-PSS 	●	●

12.7 	4.76 	5.5

0.4

0.8

f (мм/об)

CCMT120412-PSS 	●	●	1.2

PS 	CCMT060202-PS 	●	●

CCMT060204-PS 	●	●

6.35 	2.38 	2.8

0.2

0.4

10

*CCMT060208-PS 	●	●	0.8

ap (mm)

8

Финишная

6 	CCMT09T302-PS 	●	●

4 	CCMT09T304-PS 	●	●

9.525    3.97 	4.4

0.2

0.4

средняя

2 	CCMT09T308-PS 	●	●	0.8

0      0.2    0.4   0.6   0.8  1.0

f (мм/об)

CCMT120404-PS 	●	●

CCMT120408-PS 	●	●

12.70    4.76 	5.5

0.4

0.8

CCMT120412-PS 	●	●	1.2

10

PM 	CCMT060204-PM 	●	●	6.35 	2.38 	2.8 	0.4

ap (mm)

8 	CCMT060208-PM 	●	●	0.8

6

Средняя

4

0.15 	2

CCMT09T304-PM 	●	●

*CCMT09T308-PM 	●	●

9.525    3.97 	4.4

0.4

0.8

0     0.2    0.4    0.6    0.8    1.0

f (мм/об)

CCMT09T312-PM 	●	●	1.2

Ромб, 80° (11°)

Стружколом

На складе

ness

размеры (мм)

Применение

Вид

f - ap

Код заказа

Сплавы с покрытием

I.C.диаметр   Толщина-

Hole dia

Corner radius

ap (mm)

(Поперечное сечение)

T9105  T9115  T9125  T9135

ød 	s 	ød1 	rε

Финишная

PSF

0.12

10

8

6

4

2

0      0.2    0.4   0.6   0.8  1.0

f (мм/об)

CPMT060204-PSF 	●	●	6.35 	2.38 	2.8 	0.4

CPMT080204-PSF 	●	●	7.94 	2.38 	3.4 	0.4

*CPMT090304-PSF 	●	●	9.525    3.18 	4.4 	0.4

CPMT09T304-PSF 	●	●	9.525    3.97 	4.4 	0.4

PSS 	CPMT060204-PSS 	●	●	6.35 	2.38 	2.8 	0.4

10	CPMT080204-PSS 	●	●

8

7.94 	2.38 	3.4

0.4

Финишная

CPMT080208-PSS 	●	●	0.8

6

легкая

4	*CPMT090304-PSS 	●	●

9.525    3.18 	4.4

0.4

ap (mm)

0.15 	2

CPMT090308-PSS 	●	●	0.8

0     0.2    0.4   0.6   0.8  1.0

CPMT09T304-PSS 	●	●

9.523    3.97 	4.4

0.4

f (мм/об)

CPMT09T308-PSS 	●	●	0.8

Ромб, 80° (11°)

Стружколом

На складе

Позитивные пластины

ness

Размеры (мм)

Применение

Вид

f - ap

Код заказа

Сплавы с покрытием

I.C.диаметр   Толщина

Диаметр отверстия

Радиус закругления

(Поперечное сечение)

PS

T9105  T9115  T9125  T9135

ød 	s 	ød1 	rε

0.2

| CPMT060202-PS | ● | ● |
| --- | --- | --- |
| CPMT060204-PS | ● | ● |

6.35 	2.38 	2.8

| 10 8 6 4 2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 |  |  |  | CPMT080202-PS | ● | ● | 0.2 7.94 2.38 3.4 0.4 0.8 0.4 9.525 3.18 4.4 0.8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CPMT080204-PS | ● | ● |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CPMT080208-PS | ● | ● |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *CPMT090304-PS | ● | ● |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CPMT090308-PS | ● | ● |  |  |  |  |
|  |  | f (мм/об) |  | CPMT09T302-PS | ● | ● |  |  |  | 0.2 |
|  |  |  |  | CPMT09T304-PS | ● | ● | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
|  |  |  |  | CPMT09T308-PS | ● | ● |  |  |  | 0.8 |
| PM | 10 |  |  | CPMT060208-PM | ● | ● | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 |
| 8 *CPMT090304-PM ● ● 9.525 |  |  |  |  |  |  |  | 3.18 | 4.4 | 0.4 0.8 |

0.4

ap (mm)

Финишная средняя

Средняя

6

| CPMT090308-PM | ● | ● |
| --- | --- | --- |

ap (mm)

4

0.15 	2

0    0.2  0.4  0.6  0.8  1.0

f (мм/об)

Ромб, 55° (7°)

Стружколом

На складе

ness

Размеры (мм)

Применение

Вид

f - ap

Код заказа

Сплавы с покрытием

I.C.диаметр   Толщина

Диаметр отверстия

Радиус закругления

(Поперечное сечение)

T9105  T9115  T9125  T9135

ød 	s 	ød1 	rε

PSF 	DCMT070204-PSF 	●	●	6.35 	2.38 	2.8 	0.4

10

8 	*DCMT11T304-PSF 	●	●

9.525    3.97 	4.4

0.4

Финишная

6

ap (mm)

4

0.12 	2

DCMT11T308-PSF 	●	●	0.8

0      0.2    0.4   0.6   0.8  1.0

f (мм/об)

PSS 	DCMT070204-PSS 	●	●

10

6.35 	2.38 	2.8

0.4

ap (mm)

8 	DCMT070208-PSS 	●	●	0.8

Финишная легкая

6 	*DCMT11T304-PSS 	●	●

4 	DCMT11T308-PSS 	●	●

9.525    3.97 	4.4

0.4

0.8

0.15

0      0.2    0.4   0.6   0.8  1.0

f (мм/об)

DCMT11T312-PSS 	●	●	1.2

PS 	DCMT070202-PS 	●	●

0.2

ap (mm)

10 	*DCMT070204-PS 	●	●

6.35 	2.38 	2.8

0.4

Финишная

8 	DCMT070208-PS 	●	●	0.8

средняя

4 	DCMT11T302-PS 	●	●

0.2

2

0      0.2    0.4    0.6    0.8  1.0

f (мм/об)

*DCMT11T304-PS 	●	●	0.4

9.525    3.97 	4.4

DCMT11T308-PS 	●	●	0.8

DCMT11T312-PS 	●	●	1.2

PM 	DCMT070204-PM 	●	●

10

6.35 	2.38 	2.8

0.4

ap (mm)

8 	DCMT070208-PM 	●	●	0.8

Средняя

6 	DCMT11T304-PM 	●	●

11

07

4 	*DCMT11T308-PM 	●	●

9.525    3.97 	4.4

0.4

0.8

0     0.2    0.4    0.6    0.8    1.0

f (мм/об)

DCMT11T312-PM 	●	1.2

Квадрат, 90° (7°)

Стружколом

На складе

Позитивные пластины

ness

Размеры (мм)

Применение

Вид

f - ap

Код заказа

Сплавы с покрытием

I.C.диаметр   Толщина

Диаметр отверстия

Радиус закругления

(Поперечное сечение)

T9105  T9115  T9125  T9135

ød 	s 	ød1 	rε

PS

*SCMT09T304-PS 	●	●

10

9.525    3.97 	4.4

0.4

8 	SCMT09T308-PS 	●	●	0.8

ap (mm)

Финишная 	6

4

SCMT120404-PS 	●	●

12.7 	4.76 	5.5

0.4

средняя

2

0      0.2    0.4    0.6   0.8  1.0

f (мм/об)

SCMT120408-PS 	●	●	0.8

PM

*SCMT09T304-PM 	●	●

10

9.525    3.97 	4.4

0.4

ap (mm)

8 	SCMT09T308-PM 	●	●	0.8

Средняя

6 	SCMT120408-PM 	●	●

4

12.7 	4.76 	5.5

0.8

0.15

2

0     0.2    0.4    0.6    0.8    1.0

f (мм/об)

SCMT120412-PM 	●	1.2

Квадрат, 90° (11°)

Стружколом

На складе

ness

Размеры (мм)

Применениеn

Вид

f - ap

Код заказа

Споавы с покрытием

I.Cдиаметр   Толщина

Диаметр отверстия

Радиус закругления

(Поперечное сечение)

PS 	10

T9105  T9115  T9125  T9135

SPMT090304-PS 	●	●

ød 	s 	ød1 	rε

0.4

9.525    3.18 	4.4

8

ap (mm)

Финишная 	6

SPMT090308-PS 	●	●	0.8

4

SPMT120404-PS 	●	●

12.7 	4.76 	5.5

0.4

средняя

2

0      0.2    0.4    0.6    0.8  1.0

f (мм/об)

*SPMT120408-PS 	●	●	0.8

Треугольник, 60° (7°)

Стружколом

На складе

ness

Размеры (мм)

Применение

Вид

f - ap

Код заказа

Сплавы с покрытием

I.C.диаметр   Толщина

Диаметр отверстия

Радиус закругления

(Поперечное сечение)

T9105  T9115  T9125  T9135

ød 	s 	ød1 	rε

Финишная

PSF

ap (mm)

0.12

10

8

6

4

2

0      0.2    0.4    0.6    0.8  1.0

f (мм/об)

TCMT090204-PSF 	●	●	5.56 	2.38 	2.5 	0.4

*TCMT110204-PSF 	●	●	6.35 	2.38 	2.8 	0.4

TCMT110304-PSF 	●	●	6.35 	3.18 	2.8 	0.4

TCMT16T304-PSF 	●	●	9.525    3.97 	4.4 	0.4

PSS 	TCMT090204-PSS 	●	●

5.56 	2.38 	2.5

0.4

TCMT090208-PSS 	●	●	0.8

10 	*TCMT110204-PSS 	●	●

8

6.35 	2.38 	2.8

0.4

ap (mm)

Финишнаяg 	6

TCMT110208-PSS 	●	●	0.8

легкая 	4

TCMT110304-PSS 	●	●

6.38 	3.18 	2.8

0.4

2

0.15

TCMT110308-PSS 	●	●	0.8

0      0.2    0.4    0.6    0.8  1.0

f (мм/об)

TCMT16T304-PSS 	●	●

TCMT16T308-PSS 	●	●

9.525    3.97 	4.4

0.4

0.8

TCMT16T312-PSS 	●	●	1.2

Треугольник, 60° (7°)

Стружколом

На складе

Позитивные пластины

ness

Размеры (мм)

Применение

Вид

f - ap

Код заказа

Сплавы с покрытием

I.C.диаметр   Толщина

Диаметр отверстия

Corner radius

(Поперечное сечение)

PS

T9105  T9115  T9125  T9135

ød 	s 	ød1 	rε

Финишная средняя

10

8

ap (mm)

6

4

2

0      0.2    0.4    0.6    0.8  1.0

f (мм/об)

| TCMT110202-PS | ● | ● |  |  |  | 0.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *TCMT110204-PS | ● | ● | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
| TCMT110208-PS | ● | ● |  |  |  | 0.8 |
| TCMT110302-PS | ● | ● |  |  |  | 0.2 |
| TCMT110304-PS | ● | ● | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.4 |
| TCMT110308-PS | ● | ● |  |  |  | 0.8 |
| TCMT16T302-PS | ● | ● |  |  |  | 0.2 |
| TCMT16T304-PS | ● | ● | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
| TCMT16T308-PS | ● | ● |  |  |  | 0.8 |

PM 	10

TCMT110204-PM 	●	●

0.4

ap (mm)

8 	TCMT110208-PM 	●	●	0.8

Средняя

6 	*TCMT16T304-PM 	●	●

4

2

TCMT16T308-PM 	●	●

9.525    3.97 	4.4

0.4

0.8

0.15

f (мм/об)

TCMT16T312-PM 	●	●	1.2

Треугольник, 60° (11°)

Стружколом

На складе

ness

Размеры (мм)

Применение

Вид

f - ap

Код заказа

Сплавы с покрытием

I.Cдиаметр   Толщина

Диаметр отверстия

Радиус закругления

ap (mm)

(Поперечное сечение)

T9105  T9115  T9125  T9135

ød 	s 	ød1 	rε

Финишная

PSF

0.12

10

8

6

4

2

0      0.2    0.4    0.6    0.8  1.0

f (мм/об)

TPMT090204-PSF 	●	●	5.56 	2.38 	2.5 	0.4

*TPMT110204-PSF 	●	●	6.35 	2.38 	2.8 	0.4

TPMT110304-PSF 	●	●	6.35 	3.18 	3.4 	0.4

TPMT130304-PSF 	●	●	7.94 	3.18 	3.4 	0.4

TPMT16T304-PSF 	●	●	9.525    3.97 	4.4 	0.4

PSS 	TPMT090204-PSS 	●	●

5.56 	2.38 	2.5

0.4

TPMT090208-PSS 	●	●	0.8

10 	*TPMT110204-PSS 	●	●

6.35 	2.38 	2.8

0.4

ap (mm)

8 	TPMT110208-PSS 	●	●	0.8

Финишная легкая

6 	TPMT110304-PSS 	●	●

4

6.35 	3.18 	3.4

0.4

cutting

0.15

0      0.2    0.4    0.6    0.8  1.0

TPMT130304-PSS 	●	●

7.94 	3.18 	3.4

0.4

f (мм/об)

TPMT130308-PSS 	●	●	0.8

TPMT16T304-PSS 	●	●

9.525    3.97 	4.4

0.4

TPMT16T308-PSS 	●	●	0.8

PS 	TPMT090202-PS 	●	●

TPMT090204-PS 	●	●

5.56 	2.38 	2.5

0.2

0.4

TPMT090208-PS 	●	●	0.8

TPMT110202-PS 	●	●

10

8

*TPMT110204-PS 	●	●

6.35 	2.38 	2.8

0.2

0.4

ap (mm)

Финишная

6 	TPMT110208-PS 	●	●	0.8

средняя

4 	TPMT110304-PS 	●	●

2

6.35 	3.18 	3.4

0.4

TPMT110308-PS 	●	●	0.8

0      0.2    0.4    0.6    0.8  1.0

f (мм/об)

TPMT130302-PS 	●	●

TPMT130304-PS 	●	●

7.94 	3.18 	3.4

0.2

0.4

TPMT130308-PS 	●	●	0.8

TPMT16T304-PS 	●	●

9.525    3.97 	4.4

0.4

TPMT16T308-PS 	●	●	0.8

Треугольник, 60° (11°)

Стружколом

На складе

Позитивные пластины

ness

Размеры (мм)

Применение

Вид

f - ap

Код заказа

Сплавы с покрытием

I.C.диаметр  Толщина

Диаметр отверстия

Радиус закругления

(Поперечное сечение)

T9105  T9115  T9125  T9135

ød 	s 	ød1 	rε

PM 	TPMT110204-PM 	●	●

6.35 	2.38 	2.8

0.4

TPMT110208-PM 	●	●	0.8

10 	TPMT110304-PM 	●	●

6.35 	3.18 	3.4

0.4

8

Средняя

4

TPMT130304-PM 	●

7.94 	3.18 	3.4

0.4

0.15	2

TPMT130308-PM 	●	0.8

0     0.2    0.4    0.6    0.8    1.0

f (мм/об)

*TPMT16T304-PM 	●

TPMT16T308-PM 	●

9.525    3.97 	4.4

0.4

0.8

TPMT16T312-PM 	●	1.2

Треугольник, 60° (11°) без отверстия

Стружколом

На складе

ness

Размеры (мм)

Применение

Вид

f - ap

Код заказа

Сплавы с покрытием

I.C.диаметрa   Толщина

Диаметр отверстия

Corner radius

(Поперечное сечение)

PS 	10

T9105  T9115  T9125  T9135

*TPMR110304-PS 	●

ød 	s 	ød1 	rε

0.4

6.35 	3.18 	-

8 	TPMR110308-PS 	●	0.8

Финишная 	4

TPMR160304-PS 	●

9.525    3.18 	-

0.4

средняя

2

0      0.2    0.4    0.6   0.8  1.0

f (мм/об)

TPMR160308-PS 	●	0.8

Тригон, 80° (11°)

Стружколом

На складе

ness

Размеры (мм)

Применение

Вид

f - ap

Код заказа

Сплавы с покрытием

I.C.диаметр   Толщина

Диаметр отверстия

Радиус закругления

Тяжелая

(Поперечное сечение)

ML 	10

ap (mm)

8

6

4

2

T9105  T9115  T9125  T9135

*WPMT090725ZPR-ML	●	●

WPMT090725ZPL-ML	●	●

ød 	s 	ød1 	rε

15.0 	7 	5.5 	2.5

0     0.5    1.0    1.5    2.0    2.5

f (мм/об)

Ромб, 35° (5°)

Стружколом

На складе

ness

Размеры (мм)

Применение

Вид

f - ap

Код заказа

Сплавы с покрытием

I.C.диаметр  Толщина

Диаметр отверстия

Радиус закруглеия

(Поперечное сечение)

T9105  T9115  T9125  T9135

ød 	s 	ød1 	rε

10

PSF 	VBMT110304-PSF 	●	●	6.35 	3.18 	2.8 	0.4

Финишная

ap (mm)

0.12

8

6

4

2

0      0.2    0.4   0.6   0.8  1.0

f (мм/об)

*VBMT160404-PSF 	●	●	9.525    4.76 	4.4 	0.4

10

PSS 	VBMT110304-PSS 	●	●

6.35 	3.18 	2.8

0.4

8 	VBMT110308-PSS 	●	●	0.8

Финишная легкая

6

ap (mm)

4

0.15 	2

*VBMT160404-PSS 	●	●

VBMT160408-PSS 	●	●

9.525    4.76 	4.4

0.4

0.8

0      0.2    0.4   0.6   0.8  1.0

f (мм/об)

VBMT160412-PSS 	●	●	1.2

Ромб, 35° (5°)

Стружколомы

На складе

Позитивные пластины

ness

Размеры (мм)

Применениеn

Вид

f - ap

Код заказа

Сплавы с покрытием

I.C.диаметр   Толщина

Диаметр отверстия

Corner radius

Финишная средняя

(Поперечное сечение)

PS

10

ap (mm)

8

6

4

2

0      0.2    0.4    0.6   0.8  1.0

f (мм/об)

T9105  T9115  T9125  T9135

ød 	s 	ød1 	rε

| *VBMT110302-PS | ● | ● |  |  |  | 0.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VBMT110304-PS | ● | ● | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.4 |
| VBMT110308-PS | ● | ● |  |  |  | 0.8 |
| VBMT160402-PS | ● | ● |  |  |  | 0.2 |
| VBMT160404-PS | ● | ● | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.4 |
| VBMT160408-PS | ● | ● |  |  |  | 0.8 |

Ромб, 35° (7°)

Стружколом

На складе

ness

Размеры (мм)

Применени

Вид

f - ap

Код заказа

Сплавы с покрытием

I.C.диаметр   Толщина

Диаметр отверстия

Радиус закругления

(Поперечное сечение)

T9105  T9115  T9125  T9135

ød 	s 	ød1 	rε

10

PSF 	VCMT080204-PSF 	●	●	4.76 	2.38 	2.3 	0.4

ap (mm)

8 	VCMT110304-PSF 	●	●	6.35 	3.18 	2.8 	0.4

Финишная

6 	*VCMT160404-PSF 	●	●

4

9.525    4.76 	4.4

0.4

0.12

2

0      0.2    0.4    0.6    0.8  1.0

f (мм/об)

VCMT160408-PSF 	●	●	0.8

PSS 	10

VCMT110304-PSS 	●	●

0.4

| 6.35 | 3.18 | 2.8 |
| --- | --- | --- |
| 9.525 | 4.76 | 4.4 |

ap (mm)

8 	VCMT110308-PSS 	●	●	0.8

6

Финишная

*VCMT160404-PSS 	●	●

4

0.4

дегкая

0.15

2

0      0.2    0.4    0.6    0.8  1.0

f (мм/об)

VCMT160408-PSS 	●	●	0.8

PS	10

8

ap (mm)

Финишная 	6

VCMT110302-PS 	●	●

VCMT110304-PS 	●	●

6.35 	3.18 	2.8

0.2

0.4

4

*VCMT110308-PS 	●	●	0.8

средняя

2 	VCMT160404-PS 	●	●

9.525    4.76 	4.4

0.4

0      0.2    0.4    0.6    0.8  1.0

f (мм/об)

VCMT160408-PS 	●	●	0.8

Ромб, 25° (7°)

Стружколом

На складе

ness

Размеры (мм)

Применение

Вид

f - ap

Код заказа Сплавы с покрытием

I.C.диаметр  Толщина

Диаметр отверстия

Радиус закругления

(Поперечное сечение)

ZF 	5

T9105  T9115  T9125  T9135

YWMT11T202-ZF 	●

ød 	s 	ød1 	rε

0.2

4.679    2.78 	2.3

ap (mm)

4 	YWMT11T204-ZF 	●	0.4

0.2

3

2   0.2

1

0.8

*YWMT16T302-ZF 	●

YWMT16T304-ZF 	●

7.018    3.97 	2.86

0.2

0.4

Финишная средняя 	ZM

0.4

0     0.1    0.2    0.3    0.4    0.5

f (мм/об)

5

YWMT16T308-ZF 	●	0.8

YWMT11T204-ZM 	●	4.679    2.78 	2.3 	0.4

ap (mm)

4 	*YWMT16T304-ZM 	●

7.018    3.97 	2.86

0.4

3

0.4

2

1

0.8

YWMT16T308-ZM 	●	0.8

0     0.1    0.2    0.3    0.4    0.5

f (мм/об)

Круг, (7°)

Стружколом

На складе

Позитивные пластины

ness

Размеры (мм)

Применение

Вид

f - ap

Код заказа

Сплавы с покрытием

I.C.диаметр   Толщина

Диаметр отверстия

Corner radius

(Поперечное сечение)

T9105  T9115  T9125  T9135

ød 	s 	ød1 	rε

RS 	RCMT10T3M0-RS 	●	●	10.0 	3.97 	4.4 	-

ap (mm)

10

5º

Финишная средняя

0.2

8

6

4

2

0     0.2    0.4    0.6    0.8    1.0

f (мм/об)

RCMT1204M0-RS                  ●       ●                 12.0     4.76     4.4        -

*RCMT1606M0-RS                  ●        ●                 16.0     6.35     5.5        - RCMT2006M0-RS 	●                  20      6.35     6.5        - RCMT2507M0-RS 	●                  25      7.94     7.6        -

61 	RCMT0502M0-61 	●	●	5.0 	2.38 	2.5 	-

10

ap (mm)

Тяжелая

0.15

8

6

4

2

0     0.2    0.4    0.6    0.8    1.0

f (mm/rev)

*RCMT0602M0-61 	●	●	6.0 	2.38 	2.8 	-

RCMT0803M0-61 	●	●	8.0 	3.18 	3.4 	-

61 	RCMM1003M0-61 	●	●	10.0 	3.18 	3.6 	-

10

8

ap (mm)

6

4	16, 20, 25

RCMM1204M0-61 	●	●	12.0 	4.76 	4.2 	-

*RCMM1606M0-61 	●	●	16.0 	6.35 	5.2 	-

RCMM2006M0-61 	●	●	20.0 	6.35 	6.5

0.15

2

10,12

0     0.4    0.8    1.2    1.6    2.0

f (мм/об)

RCMM2507M0-61 	●	●	25.0 	7.94 	7.2

* Примечание: Показано поперечное сечение стружколома для пластины, отмеченной *	● : Складская позиция

Примеры обработки

Тип заготовки

Часть машины

Деталь типа вала

Пластина

Сплав

WNMG080412-TM 	DNMG150412-TM T9105 		T9105

S45C / C45

S45C / C45

ø55 mm

ø55 mm

Обрабатываемый материал

Режим обработки

Скорость обработки:Vc (м/мин)

Подача:	f (мм/об)

Глубина обработки: ap (мм)

80 mm

180 	200

0.2 	0.3

2.0 	1.5

30 mm

Тип обработки

СОЖ

Обточка (непрерывная)

Водостойкий типt

Обточка (непрерывная)

Водостойкий тип

T9105

Увеличение срока службы инструмента в два раза!

T9105

Увеличение срока службы инструмента в два раза!

!

Результаты

конкурент

Конкурент

0 	200 	400 	600 	800 	0 	100 	200 	300 	400

Кол-во деталей

Срок службы инструмента увеличен в два раза. Сплав T9105 обеспечивает длинную и стабильную работу инструмента, благодаря высокой стойкости к износу и поломкам.

Кол-во деталей

T9105 увеличивает срок службы инструмента в два раза.

Сплав продлевает срок службы инструмента, благодаря улучшенной стойкости к износу и поломкам.

| Тип заготовки |  | Часть автомобиля | Подшипник |
| --- | --- | --- | --- |
| Пластина |  | WNMG080412-TM | TNMG160408-TSF |
| Сплав |  | T9115 | T9115 |
| Обрабатываемый материал |  | S45C / C45 | SUJ2 / 100Cr6 |
|  |  | ø50 mm | ø50 mm |
| Режим обработки | Скорость обработки:Vc (м/мин) | 240 | 180 |
|  | Подача: f (мм/об) | 0.4 | 0.1 |
|  | Глубина обработки: ap (мм) | 1.4 | 0.7 |
|  | Тип обработки | Обточка и торцевая обработка (непрерывная) | Обточка и торцевая обработка (непрерывная) |
|  | СОЖ | Водостойкий тип | Водостойкий тип |
| Результаты |  | Увеличение срока службы инструмента в два раза! Конкурент 0 200 400 600 Кол-во деталей T9115 демонстрирует отличную стойкость к поломкам, что обеспечивает стабильную работу инструмента без незапланированных поломок. Это так же относится и к прерывной обработке. | Срок службы инструмента увеличен в 1.2 раза ! Конкурент 550 600 650 700 750 Кол-во деталей Улучшенная стойкость к износу и поломкам сплава T9115 обеспечивает стабильную работу инструмента при финишной обработке. |

Тип обработки

Подшипник

Часть машины

Пластина

Сплав

WNMG080408-ZM 	CNMG120408-TM T9115 		T9115

SCM415 / 18CrMo4

S45C / C45

ø100 mm

ø35 mm

Обрабатываемый материал

Режим обработки

Скорость обработки:Vc (м/мин)

Подача:	f (мм/об)

Глубина обработки: ap (мм)

180 	180

0.2 	0.3

1.0 	3.0

Тип обработки

СОЖ

Обточка и торцевая обработка (непрерывная)

Водостойкий тип

Растачивание (черновая / непрерывная обработка)

Водостойкий тип

Результаты

T9115

Конкурент

T9115

Конкурент

Поломка

400

0	100	200	300

Кол-во деталей

T9105 увеличивает срок службы инструмента в 1.5 раз. Сплав T9115 обеспечивает стабильную работу инструмента с отличной стойкостью к поломкам, что гарантирует отсутствие поломок инструмента.

0 	20 	40 	60 	80 	100

Number of pieces

Увеличивает продуктивность на 30%. Время обработки сокращается.

Тип заготовки Пластина Сплав

Обрабатываемый материал

Cutting conditions

Скорость обработки:Vc (м/мин)

Подача:	f (мм/об)

Глубина обработки: ap (мм)

Часть автомобиля 	Деталь типа вала

DNMG150408-TM 	 VNMG160412-TM T9115 	T9125

ø30 mm

ø70 mm

S45C / C45	SCM415 / 18CrMo4

ø180 mm

100 mm

200 	280

0.25 	0.35

2.0 	1.3

Тип обработки

СОЖ

Обточка (непрерывная обработка)

Водостойкий тип

Обточка и торцевая обработка (непрерывная)

Водостойкий тип

T9115

T9125

Увеличение срока службы инструмента в два раза!

Results

Конкурент	Competitor

0 	40 	80 	120      160      200

0 	50 	100 	150

Кол-во деталей 	Number of pieces

Сплав T9115 обработал 190 деталей в непрерывном режиме. У конкурента обработанных деталей от 100 до 150 шт, нестабильная обработка с частыми поломками. Пластины Tungaloy увеличивают срок службы инструмента в 1.5 раза.

Увеличение срока службы инструмента в два раза. Сплав T9125 предотвращает внезапные поломки и образование сколов.

| Тип заготовки |  | Часть автомобиля | Деталь машины |
| --- | --- | --- | --- |
| Пластина |  | CNMG120408-TM | WNMG080408 |
| Сплав |  | T9125 | T9125 |
| Обрабатываемый материал |  | SCr420 / 20Cr4 | S20C / C22E |
|  |  | ø120 mm | 50 mm |
| Режим обработки | Скорость обработкиd:Vc (м/мин) | 220 | 150 |
|  | Подача: f (мм/об) | 0.2 | 0.30 (External) 0.25 (Facing) |
|  | Глубина обработки: ap (мм) | 1.0 | 1.0 |
|  | Тип обработки | Торцевое точение (прерывная обработка) | Обточка (прерывная обработка) |
|  | СОЖ | Без СОЖ | Водостойкий тип |
| Результаты |  | Увеличение срока службы инструмента в два раза! Конкурент 0 100 200 300 Кол-во деталей Срок службы инструмента увеличен в два раза. Стабильная работа инструмента без сколов режущей кромки. | Увеличение срока службы инструмента в три раза ! Конкурент 0 100 200 300 Кол-во деталей Сплав T9125 обработал 300 деталей. Инструмент конкурента обработал от 80 до 100 деталей, что показывает нестабильную работу инструмента. |

Тип заготовки Пластина Сплав

Обрабатываемый материал

Режим обработки

Скорость обработки:Vc (м/мин)

Подача:	f (мм/об)

Глубина обработки: ap мм)

Втулка 	Цилиндр

CNMG120412-TM 	CNMG120408-NM T9125 	 T9125

ø110 mm

ø200 mm

ø200 mm

S53C / C53	SCM440 / 42CrMo4

200 	150

0.3 	0.3

1.5 	0.3

Тип обработки

СОЖ

Обточка и торцевая обработка (непрерывная)

Водостойкий тип

Обточка и торцевая обработка (непрерывная)

Водостойкий тип

T9125

T9125

Увеличение срока службы инструмента в три раза !

Результаты

Конкурент

150

Поломка

Конкурент

0	50	100

0 	50 	100 	150

Кол-во деталей 	Кол-во деталей

ø80 mm

Срок службы инструмента увеличен в два раза. Сплав T9125 обеспечивает стабильную работу инструмента при тяжелой прерывной обработке.

T9125 имеет в 3.0 раза больше срок службы инструмента. T9125 демонстрирует отличную стойкость к изломам. Сплав подходитдля средней и тяжелой обработки.

Тип заготовки

Часть автомобиля

Часть передаточного механизма

Пластина

Сплав

CNMG120412-TM 	WNMG080412-TM T9125 		T9135

SCM440 / 42CrMo4

SCM420 / 18CrMo4

Обрабатываемый материал

Режим обработки

Скорость обработки:Vc (м/мин)

Подача:	f (мм/об)

Глубина обработки: ap (мм)

150 	200

0.3 	0.3

1.5 	1.5

Тип обработки

СОЖ

Обточка и торцевая обработка (непрерывная)

Водостойкий тип

Обточка и торцевая обработка (непрерывная)

Водостойкий тип

Результаты

T9125

Конкурент

Срок службы инструмента увеличен в 2 раза

T9135

Конкурент

Срок службы инструмента увеличен в 1.5 раза !

0 	200 	400 	600

Кол-во деталей

При прерывной обработке сплав T9215 обеспечивает отличную стабильность, благодаря высокой ударопрочности.

0 	50 	100 	150 	200

Кол-во деталей

Срок службы инструмента при использовании T9135 значительно увеличивается за счет снижения числа сколов и неожиданных поломок.

Тип заготовки Пластина Сплав

Обрабатываемый материал

Режим обработки

Скорость обработки:Vc (м/мин)

Подача:	f (мм/об)

Глубина обработки: ap (мм)

Часть оси	Часть оси CNMG120412-TM 	 CNMG120416-TH T9135 	T9135

ø90 mm

ø70 mm

ø120 mm

S55C / C55	S55C / C55

180 	150

0.3 	0.35

1.3 	1.0

Тип обработки

СОЖ

Торцевое точение (прерывная обработка)

Водостойкий тип

Обточка и торцевая обработка (непрерывная)

Водостойкий тип

T9135

Срок службы инструмента увеличен в 1.5 раза !

T9135

Срок службы инструмента увеличен в 2.5 раз !

Результаты

Конкурент	Конкурент

0 	50 	100 	150 	200 	0 	50 	100 	150 	200

Кол-во деталей 	Кол-во деталей

T9135 увеличивает срок службы инструмента в  1.5 раз. Сокращает количество сколовна режущей кромке при прерывной обработке. Сплав T9135 обеспечивает качественную чистовую обработку поверхности и стабильную работу.

T9135 увеличивает срок службы инструмента в 2.5 t раза. Значительно сокращается количество сколов режущей кромки, что значительно продлевает время работы инструмента.

Tungaloy Corporation (Head office)

11-1 Yoshima-Kogyodanchi

Iwaki-city, Fukushima, 970-1144 Japan

Phone: +81-246-36-8501 Fax: +81-246-36-8542 www.tungaloy.co.jp

Tungaloy America, Inc.

3726 N Ventura Drive, Arlington Heights, IL 60004, U.S.A. Phone: +1-888-554-8394 Fax: +1-888-554-8392 www.tungaloyamerica.com

Tungaloy Canada

432 Elgin St. Unit 3, Brantford, Ontario N3S 7P7, Canada Phone: +1-519-758-5779 Fax: +1-519-758-5791 www.tungaloyamerica.com

Tungaloy de Mexico S.A.

C Los Arellano 113, Parque Industrial Siglo XXI Aguascalientes, AGS, Mexico 20290

Phone:+52-449-929-5410 Fax:+52-449-929-5411 www.tungaloyamerica.com

Tungaloy do Brasil Comércio de Ferramentas de

Corte Ltda.

Rua dos Sabias N.104

13280-000 Vinhedo, São Paulo, Brazil

Phone:+55-19-38262757 Fax:+55-19-38262757 www.tungaloy.co.jp/br

Tungaloy Germany GmbH

An der Alten Ziegelei 1

D-40789 Monheim, Germany

Phone: +49-2173-90420-0 Fax: +49-2173-90420-19 www.tungaloy.de

Tungaloy France S.A.S.

ZA Courtaboeuf - Le Rio, 1 rue de la Terre de feu

F-91952 Courtaboeuf Cedex, France

Phone: +33-1-6486-4300 Fax: +33-1-6907-7817 www.tungaloy.fr

Tungaloy Italia S.r.I.

Via E. Andolfato 10

I-20126 Milano, Italy

Phone: +39-02-252012-1 Fax: +39-02-252012-65 www.tungaloy.it

Tungaloy Czech s.r.o

Turanka 115

CZ-627 00 Brno, Czech Republic

Phone: +420-532 123 391 Fax: +420-532 123 392 www.tungaloy.cz

Tungaloy Ibérica S.L.

C/Miquel Servet, 43B, Nau 7, Pol. Ind. Bufalvent

ES-08243 Manresa (BCN), Spain

Phone:+34 93 113 1360 Fax:+34 93 876 2798 www.tungaloy.es

Tungaloy Scandinavia AB

S:t Lars Väg 42A

SE-22270 Lund, Sweden

Phone:+46-462119200 Fax:+46-462119207 www.tungaloy.se

Tungaloy Rus, LLC

36-G Kostukova str.

308012 Belgorod, Russia

Phone:+7 4722 58 57 57 Fax:+7 4722 58 57 83 www.tungaloy.co.jp/ru

Distributed by:

Tungaloy Polska Sp. z o.o.

ul. Genewska 24

03-963 Warszawa, Poland

Phone: +48-22-617-0890 Fax: +48-22-617-0890 www.tungaloy.co.jp/pl

Tungaloy U.K. Ltd

The Technology Centre, Wolverhampton Science Park

Glaisher Drive, Wolverhampton, West Midlands WV10 9RU, UK Phone:+44 121 309 0163 Fax: +44 121 270 9694 www.tungaloy.co.jp/uk salesinfo@tungaloyuk.co.uk

Tungaloy Hungary Kft

Erzsébet királyné útja 125

H-1142 Budapest, Hungary

Phone: +36 1 781-6846 Fax: +36 1 781-6866 www.tungaloy.co.jp/hu info@tungaloytools.hu

Tungaloy Turkey

Dudullu Organize Sanayi Bolgesi DES

Sanayi Sitesi 1 Cadde Ticaret, Merkezi No.3/7

34779 Umraniye Istanbul, TURKEY

Phone: +90 216 540 04 67 Fax: +90 216 540 04 87 www.tungaloy.co.jp/tr info@tungaloy.com.tr

Tungaloy Cutting Tool (Shanghai) Co.,Ltd.

Rm No 401 No.88 Zhabei, Jiangchang No.3 Rd

Shanghai 200436, China

Phone: +86-21-3632-1880 Fax: +86-21-3621-1918 www.tungaloy.co.jp/tcts

Tungaloy Cutting Tool (Thailand) Co.,Ltd.

11th Floor, Sorachai Bldg. 23/7, Soi Sukhumvit 63

Klongtonnue, Wattana, Bangkok 10110, Thailand Phone: +66-2-714-3130 Fax: +66-2-714-3134 www.tungaloy.co.th

Tungaloy Singapore (Pte.), Ltd.

31 Kaki Bukit Road 3, #05-19 TechLink

Singapore 417818

Phone:+65-6391-1833 Fax:+65-6299-4557 www.tungaloy.co.jp/tspl

Tungaloy India Pvt. Ltd.

Unit#13, B wing, 8th Floor, Kamala Mills Compound

Trade World, Lower Parel (West), Mumbai - 4000 13. India

Phone: +91-22-6124-8804 Fax: +91-22-6124-8899 www.tungaloy.co.jp/in

Tungaloy Korea Co., Ltd

#1312, Byucksan Digital Valley 5-cha

Beotkkot-ro 244, Geumcheon-gu

153-788 Seoul, Korea

Phone:+82-2-2621-6161 Fax:+82-2-6393-8952 www.tungaloy.co.jp/krr

Tungaloy Malaysia Sdn Bhd

50 K-2, Kelana Mall, Jalan SS6/14, Kelana Jaya, 47301

Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia Phone:+603-7805-3222 Fax:+603-7804-8563 www.tungaloy.co.jp/my

Tungaloy Australia Pty Ltd

Unit 308/33 Lexington Drive

Bella Vista NSW 2153, Australia

Phone:+612-9672-6844 Fax:+612-9672-6866 www.tungaloy.co.jp/au

PT. Tungaloy Indonesia

Kompleks Grand Wisata Block AA-10 No.3-5 Cibitung

Bekasi 17510, Indonesia

Phone:+62-21-8261-5808 Fax:+62-21-8261-5809 www.tungaloy.co.jp/id

ISO 9001 certified 	ISO 14001 certified

QC00J0056 	EC97J1123

Tungaloy Corporation    Tungaloy Group Japan site and Asian production site

18/10/1996 	26/11/1997

Produced from Recycled paper

Feb. 2013 (TJ)